A.  PRUVODNÍ  ZPRÁVA

identifikační údaje :

Název stavby : Rekonstrukce obecního úřadu  č.p. 8

Místo stavby : Borek – parcela 34 a 47

Obec : Borek

Investor :  Obec Borek, č.p 8, Borek, pošta Miletín

Projektant : ing. Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice, ČKAIT 0600787

A.1 Popis stávajícího stavu a  zásady architektonického a dispozičního řešení

V současné době je obecní úřad umístěn v domě č.p 8 . Dům je přízemní, zděný s podkrovím  a s přistavěnou přízemní částí.  V domě je kromě kanceláře a schůzovní  místnosti provizorní byt (přístavba), v podkroví pak dvě místnosti  stavebně zcela nevyhovující (bez tepelných  izolací – stěna z lisované slámy, štítová zeď pouze tl. 30 cm z plných cihel, „půlštoky“ tl. 15 cm). Stropy dřevěné, podlahy v přízemí z teracové dlažby. Okna dvojitá dožitá.

Objekt má izolaci proti zemní vlhkosti, venkovní omítky břízolitové, vnitřní vápenné štukové.

Dům je  zastřešen stávající sedlovou taškovou  střechou s poddimenzovanými krokvemi. Přístavba má pultovou střechu, krytou falcovaným pozinkovaným plechem.

Vytápění akumulačními a uhelnými kamny, schodiště z teracových stupňů (zachovalé)

Navrhované řešení umožní využít celý objekt pro potřebu obecního úřadu (je zrušen byt).

V přízemí bude kancelář obecního úřadu (starosty), dále zasedací místnost (i pro kulturní využití) a zázemí úřadu (sociální zařízení pro muže a ženy, sklad zahradní techniky, archiv, kuchyňka)

V podkroví pak vnikne klubovna, spolková místnost a WC s umývárnou

Střecha s arkýři i celkový vzhled objektu je přizpůsoben  okolní vesnické zástavbě.

A.2  Kapacity

Výměry :   přízemí :

kancelář                               15,8  m2

zasedací místnost                 36,08 m2

vstupní hala                          11,0 m2

archiv                                    3,55 m2

sklad zahr. techniky              7,93 m2

WC  ženy                                3,53 m2

umývárna ženy                       2,06 m2

umývárna muži                      3,60 m2

WC  muži                                4,11 m2

kuchyňka                                  8,80 m2

sklad paliva                              7,32 m2

-----------------------------------------------

přízemí celkem                    103,78 m2

podkroví  :

klubovna                            18,20 m2

spolková místnost              24,65 m2

hala                                      4,0 m2

umývárna                             2,30 m2

WC                                      2,16 m2

-------------------------------------------

podkroví celkem                   51,31 m2

celkem obě podlaží                               155,09 m2

zastavěná plocha                                  139,06 m2

obestavěný prostor                               581,40  m3

- A.3  Členění stavby :

Rodinný domek bude proveden jako jedna stavba

- A.4 Věcné a a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související investice :

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Související investice nejsou.

- A.5 Přehled uživatelů a provozovatelů :

-------------------------------------------------

- Jediným provozovatelem a uživatelem stavby bude stavebník.

- A.6 Předpokládané lhůty výstavby :

-------------------------------------------

1 rok

- A.7 Předpokládané finanční náklady stavby :

--------------------------------------------------------

2 000 000,- Kč

A.8  Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci předprojektové přípravy nebyl proveden radonový průzkum – pozemek je

bez radonové zátěže

Napojení objektu na  místní   komunikaci je přímo.  Požární zásah může být veden přímo z místní komunikace dostatečné únosnosti.

Dům  je napojen kanalizační přípojkou přes  septik (doplněný biologickým filtrem) do stávající kanalizace

Dům  je  napojen  vodovodní přípojkou na  vodovodní řad

Dům je  napojen na  rozvod  NN v majetku ČEZu.

Dům nebude napojen na rozvod plynu (v lokalitě není)

A.9 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu :

--------------------------------------------------------------------------

- Stavba  je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhl. č. 137/1198 Sb. ve znění vyhl. č. 491/2006 a vyhl. č. 502/2006Sb., kterými jsou stanoveny základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technická řešení staveb, které náležejí do působnosti obecních stavebních úřadů a orgánů obcí dle § 117, 118, 123 a 124 stavebního zákona.

- B.  Souhrnná technická zpráva

1 Charakteristika území :

-------------------------

Dotčené území se nachází  uprostřed obce Borek.   Terén staveniště  je mírně svažitý (k jihu)

Zatížení sněhem:  I.oblast

Na staveništi se nepředpokládá podzemní voda

Geologické poměry : předpoklad hlinitopísčitá hlína

Ornice : předpoklad 20 cm

Před započetím zemních prací  vytýčit stávající podzemní vedení

- 2. Zastavovací situace :

-----------------------

- Stavba  je umístěna na parcele  č. 34  v majetku stavebníka, není uvažováno s rozšířením stavby.

- 3. Architektonické a stavebně technické řešení :

------------------------------------------------

Jedná se o atypický  domek půdorysného tvaru obdélníka , objekt má  jedno nadzemní podlaží a podkroví. Střecha je sedlová. Krytiny betonová tašková v odstínu červenohnědé. Venkovní omítky silikonsilikátovéové stěrkové (bavorská omítka) v barvě pastelové  (odstín „bílá káva“).

Hlavní stavební konstrukce : nové  stěny podkroví z tvárnic Ytong v tl. 375 mm (s venkovním  zateplením pěn. polystyrenem tl. 130 mm), stropy z betonových panelů a  podhledů ze sádrokartonu, krov klasický vaznicové soustavy. Okna plastová, dveře dřevěné.

- 4. Přípojka NN :

Je stávající vrchní vedení na konzolu na objektu  (beze změny)

- 5. Elektroinstalace :

--------------------

- Provozní napětí : 3 NPE AC 50 Hz 400V/TN - S

Ochrana dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 : základní - samočinným odpojením od zdroje

zvýšená - proudovým chráničem

instalovaný příkon :  15 kW

Elektroinstalace bude provedena v soustavě TN-S pomocí vodičů CYKYLS a CYKY uložených pod omítkou.

Intensita osvětlení jednotlivých místností bude provedena dle ČSN  EN 12464-1

Elektroinstalace ve sprše  bude provedena dle ČSN

Veškerá elektroinstalace musí být provedena dle platných předpisů a norem a o jejím provedení musí být vydány výchozí revizní zprávy dle ČSN 33 1500.

- 6. Kanalizace :

---------------

Odkanalizování (splašky)  bude provedeno PVC kanalizací Js 125 mm  do stávajícího septiku, který bude zaslepením výtoku přeměněn na žumpu.  Dále bude instalována další podzemní plastová   - žumpa. Kapacita se tak zvýší tak, že nebude nutno často provádět vyvážení.

Dešťové vody budou svedeny PVC kanalizací Js 100, 125 mm  a 200 do kanalizační šachty na pozemku investora a dále do stávající kanalizace  (viz projekt)

Vnitřní rozvody plastové (novodur), stoupačku odvětrat  nad střechu.

- 7. Vodovodní přípojka a plynovodní přípojka :

-------------------------------------------------------

Přívod pitné vody je stávající z vodovodního řadu  v obci

RD nebude připojen na plynovod  - plyn v dané lokalitě není.

- 8. Vytápění a větrání :

--------------------------

Objekt  bude vytápěn pomocí ústředního teplovodního vytápění  (elektrokotel)

Všechny  místnosti jsou odvětrávány přirozeně okny, pouze některé místnosti  budou odvětrávány podtlakově pomocí ventilátoru a potrubí zaústěného do venkovního prostředí..

Budou splněny podmínky dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

- 9. Požární ochrana :

--------------------

Viz požární zpráva.

- 10. Péče o životní prostředí :

-----------------------------

- vliv užívání stavby : Stavba neovlivní negativně životní prostředí – jedná se o stavbu občanské vybavenosti  s použitím nezávadných materiálů, odpovídajících pevností, tepelnou odolností a neprůzvučností požadavkům ČSN.. Nejedná se ani o stavbu, která by mohla mít vliv na krajinný ráz z hlediska ochrany přírody.

- Způsob zneškodňování odpadních látek :

Odpadní vody budou svedeny  přes septik do stávající kanalizace

Pevný domovní odpad bude ukládán do popelnice  za domem

- 11. Protiradonová opatření :

-----------------------------

Na staveništi byl proveden průzkum radonového rizika s výsledkem - nízké riziko - stavba bude odizolována  běžnými asfaltovými pásy

- 12. Zpevněné plochy :

-----------------------

Zpevnění plochy před vstupem  bude provedeno betonovou zámkovou dlažbou  (chodník).

Kolem domu budou okapové chodníčky z bet. dlažby šíře 300 m

- 13. Hromosvody :

-------------------

- Na objektu RD  bude instalován  bleskosvod

E.  ZÁSADY  ORGANIZACE   VÝSTAVBY :

Příjezd na staveniště je možný přímo z místní  komunikace, odběr el. energie  z nové přípojky.  Pozemek i s trvalou zelení  je možné ho použít pro skladování stavebního materiálu.

Předpokládané mechanismy : bagr, el. míchačka, vrátek stavební.

Po dobu stavby bude pozemek zajištěn proti nepovolaným osobám. Veškeré práce budou probíhat tak, aby nedošlo k poškození práv majitelů sousedních nemovitostí.

- Bezpečnost práce :

Při provádění stavby nutno dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a s nařízením vlády č. 591/2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Upozorňuji hlavně na práci ve výškách, používání ochraných pomůcek, zajištění pažení při výkopových pracích.

.