Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. ZŠ HUSITSKÁ UL. PAVILON U12

Investor :	ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695, OKRES JÍČÍN

IČ: 70947384

D.1.6.1 	STROJNÍ TECHNOLOGIE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum zpracování:   LEDEN  2017

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby			: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. ZŠ HUSITSKÁ UL. PAVILON U12

Místo stavby                           		: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA

HUSITSKÁ 1695, 509 01 NOVÁ PAKA

Investor:                                       	: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695, OKRES JÍČÍN

IČ: 70947384

Generální projektant	               	: ATELIER ADIP

Střelecká 437

500 02 Hradec Králové

Hlavní architekt projektu              	: Ing. arch. Jan Čížek

Projektant technologické části	: GRADIOR, spol. s r.o.., KŘIŽÍKOVA 68,  612 00 BRNO

Zodpovědný projektant          		: Vladislav Máca

Projektant				: Ing. Roman LATTENBERG

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tato dokumentace byla vypracovaná na základě projednání s uživatelem a hlavním architektem projektu. Dokumentace v tomto rozsahu byla zpracována cca za 0,8% odhadovaných investičních nákladů na uvedenou technologii.

Na základě zadání je návrh strojní technologie pro víceúčelové využití učebny pro potřeby následujících produkcí:

- výuka s využitím moderních technologií (foto + video)

- prezentace žákovských prací

- přednášky

- promítání vzdělávacích filmů

SOUPIS PROVOZNÍCH SOUBORŮ

- PÓDIUM

- SKLADOVACÍ VOZÍKY

- PORTÁLOVÁ STĚNA

- LÁTKOVÉ ROZHRANÍ PÓDIA

- TRUBKOVÝ RASTR

- OSVĚTLOVACÍ RAMPA

- ZATEMNĚNÍ OKEN

- LÁTKOVÉ VYBAVENÍ

- PÓDIUM

Nosnost			250 kg/m2

V levé části učebny je umístěno pódium s vlastním vstupem z chodby. Výška pódia je 400mm.  Nosná ocelová konstrukce je zhotovena z jeklových profilů, tak aby umožnila zasouvání skladovacích vozíků pod pódium. Podlaha je navržena z překližkových panelů multiplex 40mm, které budou šroubovány k nosné OK. Součástí dodávky jsou přístupové schody a zábradlí, umístěné za vchodovými dveřmi.

- SKLADOVACÍ VOZÍKY

Počet				3 ks

Nosnost			250 kg/m2

-úložná ploch		100 kg/m2

-horní odnímatelná

podlaha		100 kg/m2

Pod podiem jsou umístěny 3 ks výsuvných skladovacích vozíků pro uskladnění pomůcek, mobiliáře apod. Nosná konstrukce je z lehkých jeklových nosníků, osazená pojezdovými PE kolečky. Dno vozíku je z překližky 10mm. V případě využití vozíků jako mola je horní plocha osazena panely z překližky 19mm. Čelní stěny vozíků jsou osazeny podkladní překližkou 10mm, na kterou bude instalován obklad (dodávka interiéru). Součástí čela je panel s madlem. Vodící jeklové profily jsou uchycené ke stojkám pódia.

- PORTÁLOVÁ STĚNA

Portálová stěna tvoří předěl mezi pódiem a učebnou. Je zhotovena z lehké jeklové konstrukce, která je obložena oboustranně překližkami. Na straně pódia překližkou 19mm(použití úchytných prvků pro zavěšení fotografií apod.) v černém provedení, čelní strana je osazena 10mm podkladní překližkou, na kterou je uchycen interiérový obklad (dodávka interiéru). Horní část portálové stěny je uzpůsobena k instalaci rolovacího plátna (dodávka AV technologie)

- LÁTKOVÉ ROZHRANÍ PÓDIA

Ovládání				motorické

Rychlost rozhrnování			2 x 0,15 m/s

Tato skupina tvoří pro zajištění stabilních světelných podmínek ve fotoateliéru předěl mezi pódiem (fotoateliérem) a učebnou. Dráha opony s běžkami, napínací a svodovou kladkou je kotvena ke stropu. Pohon je umístěn na pravé straně pódia (pohled z pódia).

- TRUBKOVÝ RASTR

Pod stropem pódia (fotoateliéru) je umístěn technologický trubkový rastr (0,6 x 0,6m), sloužící k zavěšení prvků, jako jsou osvětlovací tělesa, opony, dekorace, boční šálové výkryty apod.. Trubkový rošt je kotven pomocí konzol do stropu. Rastr je z trubek ø38mm.

- OSVĚTLOVACÍ RAMPA

Před pódiem, v prostoru učebny je pod akustickým obkladem umístěna osvětlovací rampa z trubky ø50mm, která slouží k zavěšení reflektorů určených k scénickému nasvícení prostoru pódia. Trubka je kotvena pomocí konzol do stropu učebny.

- ZATEMNĚNÍ OKEN

Všechna okna učebny a okno pódia jsou osazena vertikálními žaluziemi (dodávka interiéru) a ručně ovládanými černými sametovými závěsy. Ty jsou zavěšeny na běžkách pohybujících se v dráhách umístěnými pod stropem. Dle typu okna jsou závěsy jednoduché nebo dělené se středovým překrytím.

- LÁTKOVÉ VYBAVENÍ

V této skupině je obsaženo základní látkové ošacení učebny a pódia tzn. zatemňující závěsy oken, hlavní opona pódia a boční šály na pódiu, vše v nehořlavé úpravě např. Trevira CS. Odstíny budou odsouhlaseny při realizaci.

SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

SESTAVA – STROJNÍ TECHNOLOGIE			D1.6.1 – 00

PÓDIUM+SKLADOVACÍ VOZÍKY			D1.6.1 – 01

PORTÁLOVÁ STĚNA					D1.6.1 – 02

ZATEMNĚNÍ OKEN					D1.6.1 – 03