TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ pro herní prvky v obci Kramolna

Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit. Jedná se o minimální závazné požadavky, při jejich nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena

| Herní prvek: Kovová prolézací sestava |  |
| --- | --- |
| Herní prvek obsahuje: 15x sloup, 3x dvojvěž, 1x lanový most s nášlapy, 1x šikmá nástupní plošina, 2x střecha, 1x lávka z pevné gumy pro venkovní použití, 1x skluzavka, 1x schody, 9x bočnice (zábrana) |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální rozměry prvku: 2,70m (v) x 4,45m (š) x 5,30 m (d) | …m |
| Minimální rozměry dopadové plochy: 6,95 m x 8,30m | …m |
| Kritická výška pádu max. 1,0 m | …m |
| Požadavky na konstrukci: |  |
| Nosná ocelová konstrukce z pozinkovaných sloupů o min. Ø 70mm s min. tloušťkou stěny 2,9mm | Ø …mm |
| Povrchová úprava sloupů proti oděru a povětrnostním vlivům odolným práškovým nástřikem | ANO/NE |
| Použitá lana jsou vyrobeny z polypropylenového lana s ocelovým jádrem o min. Ø 16mm. Lana opatřeny plastovými krytkami | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |  |
| Bočnice a zábrany vyrobeny z barevného HDPE plastu o min. tl. 12,7mm | ANO/NE |
| Schody a podlahy vyrobeny z voděodolné, protiskluzové překližky | ANO/NE |
| Šikmý výstup je vyroben z protiskluzové překližky, nebo HDPE desek | ANO/NE |
| Skluzná plocha skluzavky vyrobena z nerezové oceli | ANO/NE |
| Šikmý výstup a skluzavka jsou na bocích chráněny bočnicemi z HDPE plastu | ANO/NE |
| Spojovací materiál nerezový | ANO/NE |
| Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů | ANO/NE |

Poznámka:  Dopadová  plocha  –  přírodní trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

| Posilovací prvek – Venkovní posilovna – 2 ks |  |
| --- | --- |
| Herní prvek obsahuje: 1x Nerezová hrazda ve tvaru L výšky 1,5m nad terénem, 1x nerezová hrazda ve tvaru L výšky 1,1m, 2x Monkey kruhy, 1x Obloukový ručkovací žebřík, 1x plošná deska s návodem |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální rozměry prvku: 2,48m (v) x 3,30m (š) x 2,19 m (d) | …m |
| Minimální rozměry dopadové plochy: 7,7 m x 6,6 m | …m |
| Kritická výška pádu min. 1,4 m | …m |
| Požadavky na konstrukci: |  |
| Nosná konstrukce prvku z lepených průběžných hranolů ze severského smrku, modřínu, dubu nebo severské borovice | ANO/NE |
| Hranoly o min. rozměrech 91 x 91mm | …m |
| Hrany opracovány rádiusem | ANO/NE |
| Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru | ANO/NE |
| PEHD plošná deska pro připevnění návodu na cvičení o min. rozměrech 1860x300x15mm | …m |
| Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev | ANO/NE |
| Hrazdy z nerezové oceli o min. Ø 42 mm | ANO/NE |
| Ručkovací žebřík z nerezové oceli o min. Ø 42 a 32mm | ANO/NE |
| Monkey kruhy vyrobeny z nerezové oceli opatřeny gumovým potahem pro lepší uchopení | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |  |
| Spojovací materiál nerezový | ANO/NE |
| Prvek vybaven návodem na cvičení | ANO/NE |

Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

| Workoutová sestava |  |
| --- | --- |
| Workoutová sestava obsahuje: 13x Sloup, 13x plastová krytka sloupu, 1x hrazda 1,8m s 6ks ručkovacích madel 0,25m, 4x hrazda 1,1m, 1x hrazda 1,1m s kruhy, 1x lavice, 2x hrazda 1,8m, 1x hrazda vyložená 0,83m, 1x vodorovný žebřík |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální rozměry prvku: 2,6m (v) x 3,7m (š) x 6,3 m (d) | …m |
| Minimální rozměry dopadové plochy: 7,00 m x 10,00 m | …m |
| Kritická výška pádu min. 1,3 m | …m |
| Požadavky na konstrukci: |  |
| Nosná konstrukce prvku z konstrukční oceli – Jäkl 100x100x3mm ošetřena vypalovanou barvou KOMAXIT | ANO/NE |
| Hrazdy min. délky 1,1m z ocelové trubky o min. Ø 42 mm s tl. stěny 3mm | ANO/NE |
| Hrazda min. délky 1,8m s 6ks ručkovacích madel je z nerezové oceli o min. Ø 37 mm a Ø 42 mm s tl. stěny 3mm | ANO/NE |
| Hrazda s kruhy min. délky 1,1m z nerezové oceli o min. Ø 42 mm s tl. stěny 3mm | ANO/NE |
| Vyložená hrazda vyrobena z jäklu 80x40x3mm. Ručkovací madla vyrobeny z trubky o Ø 33,7mm s tl. stěny 3mm | ANO/NE |
| Vodorovný žebřík min. délky 2,3m vyroben z ocelových trubek o min. Ø 42 mm s tl. stěny 3mm a trubek o Ø 33,7 mm s tl. stěny 3mm | ANO/NE |
| Součástí hrazd objímky z jäklu 50x30x3mm | ANO/NE |
| Hrazdy, žebřík a objímky jsou ošetřeny vypalovanou barvou KOMAXIT | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |  |
| 1x hrazda s madly výšky 2,4m | ANO/NE |
| 1x hrazda výšky 2,4m | ANO/NE |
| 1x hrazda s kruhy výšky 2,3m | ANO/NE |
| 1x vodorovný žebřík výšky 2,25m | ANO/NE |
| 3x hrazda výšky 2,2m | ANO/NE |
| 1x vyložená hrazda výšky 2,16m | ANO/NE |
| 1x hrazda výšky 2,15m | ANO/NE |
| 1x hrazda výšky 1,5m | ANO/NE |
| 1x šikmá lavice výšky 1,2m | ANO/NE |
| Kruhy vyrobeny z PEHD plastu | ANO/NE |
| Lavice vyrobena z PEHD plastu o min. tloušťce 15mm | ANO/NE |
| Spojovací materiál nerezový | ANO/NE |
| Prvek označen štítkem (Samolepkou) dle ČSN EN 16 630 | ANO/NE |

Poznámka:  Dopadová  plocha  –  protipádové dlaždice tl. 0,043m

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

| Syntetický povrch – Dopadová plocha pod WORKOUTOVOU SESTAVU |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální plocha synt. povrchu: 70m2 | …m2 |
| Minimální rozměry dopadové plochy: 10,00 m x 7,00 m | …m |
| Minimální rozměr dlaždic: 0,043m (v) x 1,00m (š) x 1,00m (d) | …m |
| Lemování plochy pomocí pryžových obrubníků o min. rozměrech 250x50x1000mm uložených do betonového lože | ANO/NE |
| Skladba podloží |  |
| Podklad z drceného kameniva frakce 32/63, min. tl. vrstvy 100mm | ANO/NE |
| Betonová podkladní deska min. tl. 100mm. Dilatace po 3 metrech | ANO/NE |
| Syntetický povrch z protipádových dlaždic 1,00x1,00x0,043m | ANO/NE |

| Venkovní odpadkový koš na tříděný odpad (3 nádoby) – plast, sklo a papír – 4ks |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální rozměry prvku: 1,0m (v) x 0,39m (š) x 1,0 m (d) | …m |
| Součástí 3x vyjímatelná vložka o objemu min. 65l | ANO/NE |
| Požadavky na konstrukci: |  |
| Ocelová konstrukce ošetřená vypalovanou barvou, nebo žárovým zinkováním | ANO/NE |
| Konstrukce vykládaná dřevěnými latěmi, ošetřenými lazurou s UV filtrem | ANO/NE |
| Vnitřní úchyty pro snadnější manipulaci | ANO/NE |

| Venkovní posilovací stroj – Orbitrek |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální rozměry prvku: 1,65m (v) x 0,60m (š) x 1,50 m (d) | …m |
| Minimální rozměry dopadové plochy: 3,60 m x 4,50 m | …m |
| Kritická výška pádu max. 1,0 m | …m |
| Požadavky na konstrukci: |  |
| Nosný rám vyroben z pozinkované ocelové trubky o min. Ø 140mm a min. tloušťce stěny 3,6mm | ANO/NE |
| Cvičební část prvku vyrobena z ocelových trubek o min. Ø 40mm s min. tloušťkou stěny 3,6mm | ANO/NE |
| Všechny kovové díly pískově otryskány, pozinkovány a následně opatřeny práškovým nátěrem odolným vůči oděru | ANO/NE |
| Použitá ložiska typu NSK | ANO/NE |
| Stroj usazen do kotev v betonovém základu min. 600x600x550mm | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |  |
| Zařízení určeno pro uživatele s min. výškou 140cm | ANO/NE |
| Úchytky z polyvinylchloridu | ANO/NE |
| Spojovací materiál nerezový | ANO/NE |
| Funkce: rozvinutí aerobní schopnosti. Podpora koordinace rovnováhy. Mobilizace kloubů horních a dolních končetin | ANO/NE |
| Prvek opatřen štítkem (Samolepkou) s označením dle normy ČSN EN 16 630 | ANO/NE |

Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

| Venkovní posilovací stroj – Veslař |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální rozměry prvku: 1,00m (v) x 0,85m (š) x 1,35 m (d) | …m |
| Minimální rozměry dopadové plochy: 3,85 m x 4,35 m | …m |
| Kritická výška pádu max. 1,0 m | …m |
| Požadavky na konstrukci: |  |
| Nosný rám vyroben z pozinkované ocelové trubky o min. Ø 140mm a min. tloušťce stěny 3,6mm | ANO/NE |
| Cvičební část prvku vyrobena z ocelových trubek o min. Ø 40mm s min. tloušťkou stěny 3,6mm | ANO/NE |
| Všechny kovové díly pískově otryskány, pozinkovány a následně opatřeny práškovým nátěrem odolným vůči oděru | ANO/NE |
| Použitá ložiska typu NSK | ANO/NE |
| Stroj usazen do kotev v betonovém základu min. 600x600x550mm | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |  |
| Zařízení určeno pro uživatele s min. výškou 140cm | ANO/NE |
| Úchytky z polyvinylchloridu | ANO/NE |
| Spojovací materiál nerezový | ANO/NE |
| Funkce: posílení svalů horních končetin. Rozvinout svalstvo ramenního pletence a svalů zádových | ANO/NE |
| Prvek opatřen štítkem (Samolepkou) s označením dle normy ČSN EN 16 630 | ANO/NE |

Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

| Venkovní posilovací stroj – Twister ve stoje + Twister v sedě |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální rozměry prvku: 1,60m (v) x 0,75m (š) x 1,40 m (d) | …m |
| Minimální rozměry dopadové plochy: 4,35 m x 5,20 m | …m |
| Kritická výška pádu max. 1,0 m | …m |
| Požadavky na konstrukci: |  |
| Nosný rám vyroben z pozinkované ocelové trubky o min. Ø 140mm a min. tloušťce stěny 3,6mm | ANO/NE |
| Cvičební část prvku vyrobena z ocelových trubek o min. Ø 40mm s min. tloušťkou stěny 3,6mm | ANO/NE |
| Všechny kovové díly pískově otryskány, pozinkovány a následně opatřeny práškovým nátěrem odolným vůči oděru | ANO/NE |
| Použitá ložiska typu NSK | ANO/NE |
| Stroj usazen do kotev v betonovém základu min. 600x600x550mm | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |  |
| Zařízení určeno pro uživatele s min. výškou 140cm | ANO/NE |
| Úchytky z polyvinylchloridu | ANO/NE |
| Spojovací materiál nerezový | ANO/NE |
| Funkce: procvičení pružnosti a pohyblivosti pasu. Vhodný k procvičování zádových svalů a zvýšení pohyblivosti těla | ANO/NE |
| Prvek opatřen štítkem (Samolepkou) s označením dle normy ČSN EN 16 630 | ANO/NE |

Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

| Naučná tabule – rozklad odpadů |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální rozměry prvku: 1,5m (v) x 1,2m (š) x 0,8 m (d) | …m |
| Požadavky na konstrukci: |  |
| Tabule zobrazuje min. 12 nejčastějších odpadků, které se vyskytují v přírodě | ANO/NE |
| Tabule obsahuje min. 12 odklopných tabulek se zprávou s informací o rozkladu odpadků v přírodě | ANO/NE |
| Velikost odklopných tabulek je min. 15 x 15cm | ANO/NE |
| Konstrukce je z masivního dřevěného hranolu např. Smrk | ANO/NE |
| Střecha je šindelová | ANO/NE |
| Prvek kotven do země pomocí betonových patek | ANO/NE |

| Lavička s opěradlem – Recyklovaný plast |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální rozměry prvku: 0,81m (v) x 0,58m (š) x 1,50 m (d) | …m |
| Minimální výška sedu: 0,45m | …m |
| Minimální rozměry dopadové plochy: 3,60 x 4,50m | …m |
| Požadavky na konstrukci: |  |
| Nosná konstrukce z masivního ocelového Jäklu o profilu 60/60/3mm ošetřená žárovým zinkováním | ANO/NE |
| Sedadlo vyrobeno min. ze tří kusů masivních prken z plastových recyklátů o min. rozměrech 120x50x15000mm | ANO/NE |
| Opěradlo vyrobeno min. ze dvou kusů masivních prken z plastových recyklátů o min. rozměrech 120x50x15000mm | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |  |
| Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů | ANO/NE |

Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

| Skákací panák – EPDM guma |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn |
| Minimální rozměr prvku: 0,035m (v) x 1,50m (š) x 3,00m (d) | …m |
| Skákací panák vytvořen z 9 barevných dlaždic o rozměru 500x500x35mm | ANO/NE |
| Dlaždice vyrobeny z barvené EPDM gumy | ANO/NE |

- Zadavatelem požadovaná a zvolená specifikace prvků na základě průzkumu trhu je neměnná. Nabízené herní prvky musí dodržet uvedené minimální rozměry a materiálové provedení. Variantní řešení se nepřipouští.

- Zadavatel toleruje rozměrové odchylky výrobků (nutno dodržet minimální rozměry oproti zadání) dané výrobními postupy uchazeče. Uchazeč svým podpisem (níže) potvrzuje svůj závazek tyto technické parametry s povolenými odchylkami (viz výše) dodržet.

- V případě jiného technického řešení, nedodržení minimálních rozměrů či kvality materiálu, nebude nabídka hodnocena.

- Skutečnost, že nabízené technické řešení splňuje rovnocenným způsobem požadavky zadavatele vymezené technickými podmínkami, je uchazeč povinen doložit technickou dokumentací výrobce (technický list výrobku) a platným certifikátem ČSN 1176 nebo ČSN 16630. Tuto dokumentaci doloží uchazeč zadavateli před podpisem Smlouvy o dílo.

V……………………., dne…………………

……..………………………………………

Jméno a příjmení

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat