OBSAH

TEXTOVÁ ČÁST

D.1.1.2.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2.2	STATICKÝ VÝPOČET

VÝKRESOVÁ ČÁST

D.1.1.2.3	STROP 1. NP

| HLAVNÍ ING. PROJEKTU |  |  | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | MĚŘÍTKO: |  | - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIBOR KLUBAL, DiS. |  |  | ING. PAVEL TŮMA | ING. ONDŘEJ VACULKA | FORMÁT: |  | A4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DATUM: |  | 12.2020 |  |  |  |  |
| INVESTOR: OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AKCE: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II. – OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD |  |  |  |  |  |  | ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. Parkány 413 547 01 Náchod 491 422 226 ins.atelier@insnachod.cz www.insnachod.cz |  |  |
|  |  | Na parcele st.p.č. 242 katastrální území NÁCHOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 DVORNÍ OBJEKT II. D.1.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV. Č. AKCE 1612 17 18 |  |  |
| PROJEKT PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM |  |  |  |  |  | Č.PARÉ |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: |  |  |  |  |  |  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.2.1 |  |  |
|  |  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

a)	Popis navrženého konstrukčního systému stavby	3

ÚVOD	3

POPIS NOSNÉHO SYSTÉMU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU	3

ROZŠIŘOVÁNÍ A ÚPRAVA NADPRAŽÍ OTVORŮ	3

STROPY V 1.NP	3

PILÍŘE V OBVODOVÉ STĚNĚ	3

KROV	3

b)	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné kce	4

c)	Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky	4

d)	Popis zvláštních, neobvyklých kcí, kčních detailů, technologických postupů	4

e)	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	5

f)	Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí	5

g)	Seznam použitých podkladů, ČSN	5

h)	Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí	6

# Popis navrženého konstrukčního systému stavby

## ÚVOD

Tento projekt řeší návrh nosných konstrukcí rekonstruovaného objektu Oblastní charity v Náchodě. Jedná se o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech cca 6,6x32,5 m. Objekt není podsklepen, má jedno nadzemní podlaží a využitelný půdní prostor. Maximální výška hřebene střechy je cca 8,3 m od upraveného terénu.

Rekonstrukce objektu spočívá především v celkové úpravě vnitřní dispozice (rozšiřování a posuny otvorů, úprava rozmístění vnitřních nenosných stěn – příček, apod.), výměně stropu 1.NP a úpravu podkroví pro výstavbu 2.NP.

## POPIS NOSNÉHO SYSTÉMU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

Svislé nosné konstrukce objektu tvoří obvodové nosné stěny z cihelného zdiva.

Stávající stropní konstrukce jsou převážně tvořeny cihelnými klenbami do kolejnic a ocelových profilů I, dále pak dřevěnými trámovými stropy. Střechu objektu tvoří dřevěný klasicky vázaný krov.

## ROZŠIŘOVÁNÍ A ÚPRAVA NADPRAŽÍ OTVORŮ

V rámci stavebních úprav dojede k úpravě některých otvorů v obvodové nosné stěně v 1.NP. Nová nadpraží otvorů budou tvořit ocelové válcované nosníky, většinou průřezu IPE120-160. Dimenze jednotlivých nosníků jsou vyznačeny ve architektonicko stavebním řešení a odpovídají konstrukčním požadavkům (staticky bezpečně vyhoví).

Uložení ocelových nosníků na zdivo je navrženo v závislosti na světlém rozpětí na podlití min tloušťky 30mm (LN < 2,0m) nebo na podbetonování výšky 150mm (LN >2,0m) s vloženou KARI sítí.

## STROPY V 1.NP

V rámci rekonstrukce dojde ke kompletnímu odstranění stropu 1.NP. Důvodem je především jeho špatný technický stav, dále pak jeho nevyhovující statická funkce pro potřeby vestavby. Odstraněny tedy budou cihelné klenby a dřevěné trámy.

Nové stropy budou v celém rozsahu objektu tvořit ocelové nosníky, nesoucí trapézové plechy s betonovou deskou. Novou střechu budou tvořit sbíjené dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami.

## PILÍŘE V OBVODOVÉ STĚNĚ

Za předpokladu stávajícího zdiva z plných pálených cihel P10 na obyčejnou maltu M5 (návrhová únosnost zdiva fd=1,5MPa), zdivo vyhoví. Při nedodržení předpokladu je nutno zdivo přeposoudit.

## KROV

Krov bude odstraněn především z důvodu využitelnosti podkroví a vytvoření 2.NP. Nově budou použity dřevěné příhradové vazníky s prolisovanými trny. Pultový vazník je se sklonem 10°, pro zatížení horního pasu je uvažováno s fotovoltaikou, plechovou krytinou a dvojitým záklopem, dolní pas pak přenáší tepelnou izolaci a SDK podhled.

# Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné kce

Konstrukce byly navrženy na zatížení vlastní tíhou, stropní konstrukcí a užitným zatížením v souladu s ČSN EN 1991-1-1: Zatížení stavebních konstrukcí.

Místo stavby: Náchod

Pro návrh prvků byly uvažovány tyto hodnoty zatížení:

Klimatické	sníh pro:	IV. sněhovou oblast sk = 2,0 kN/m2

vítr pro:	II. větrovou oblast vb = 25 m/s, kategorie terénu III

Užitné 	kategorie A:	1,5 kN/m2

kategorie B:	2,5 kN/m2

# Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

- ocel: S235, S355, S350GD, třída provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2

- cihla plná pálená min P10 na maltu M5

- beton: C16/20, C25/30

- vazníky: S4SC24

# Popis zvláštních, neobvyklých kcí, kčních detailů, technologických postupů

Harmonogram stavebních prací

- Zajištění globální stability zachovávaných konstrukcí (stěny apod.)

- Odstranění nežádoucích stávajících konstrukcí :

  - Krov

  - Strop 1.NP

  - Narušené zdivo

- Úprava otvorů

- Konstrukce nového stropu 1.NP

- Dozdění 2.NP

- Konstrukce krovu

Technologický předpis pro osazení ocelových překladů

- před započetím bouracích prací musí být konstrukce podstojkována a zajištěna

- vyhloubí se drážka na jedné straně zdiva (přibližně do poloviny tloušťky stěny), vyčistí se a uloží střední ocelový nosník

- ocelové nosníky musí být uloženy na rovné a únosné ploše (tzn. v závislosti na světlém rozpětí otvoru se provede podlití tloušťky min 30mm nebo podbetonování tloušťky 150mm s vloženou kari sítí)

- provede se vyklínování nosníků směrem ke stávající konstrukci stropu, poté lze přistoupit k provádění drážky a uložení nosníku z druhé strany stěny

- prostor mezi i nosníky se vyplní nestlačitelným materiálem

- poté lze konstrukci zapravit a po příslušné technologické přestávce lze přikročit k vybourání otvoru

! Bude-li ostění pod novými ocelovými překlady výrazně porušeno bouracími pracemi, je nutné pilíře znovu vyzdít z CP a provázat do neporušeného zdiva.

V případě nesrovnatelností mezi projektovou dokumentací a se zjištěným skutečným stavem je nutno kontaktovat projektanta a záležitost řešit. V průběhu realizace se mohou objevit nové skutečnosti, které mohou ovlivnit původní záměr zapracovaný do dokumentace a proto je nutné všechny tyto případně záležitosti neprodleně konzultovat s projektantem.

Všechny rozměry prvků musí být zkontrolovány a případně upraveny dle skutečných rozměrů změřených na stavbě.

# Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Při zakrývání nosných konstrukcí musí být přítomen technický dozor stavby případně autor návrhu (kontrola rovinatosti osazení ocelových nosníků, kontrola spojů, dodržování technologických postupů, apod.).

# Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí

Požadovaná požární odolnost ocelových prvků bude zajištěna dle architektonicko stavební část.

# Seznam použitých podkladů, ČSN

- Rozpracovaný projekt pro územní rozhodnutí a stavební řízení – INS spol. s r.o.

POUŽITÁ LITERATURA

- ČSN EN 1990	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1993	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1995	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

- ČSN EN 1996	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN 73 0038	Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

# Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č.  362/2005 Sb.  a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů (svařování ocelových konstrukcí, zpracování betonové směsi, ošetřování betonu, doba odstranění bednění od betonáže, doba zatížení železobetonových konstrukcí od betonáže, atd.).

Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ostatních profesí (VZT, EI, ZI, ÚT atd.).

Pokud prostupy a drážky zasahují do nosných konstrukcí, je nutná konzultace pro případné zesílení nebo úpravy nosných prvků.

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

Případné odchylky od projektové dokumentace, nebo nejasnosti nutno konzultovat s projektantem.

V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.

Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozora investora, projektanta.