| HLAVNÍ ING. PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | MĚŘÍTKO : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIBOR KLUBAL, DiS. |  |  |  |  |  |  |  |  | ING. JIŘÍ LITOŠ | ING. JIŘÍ LITOŠ | FORMÁT : | A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATUM : | 01/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTOR : OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AKCE: |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II. - OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD |  |  |  |  |  |  |  |  | ZPRACOVATEL: ING. JIŘÍ LITOŠ Palachova 1742 547 01 Náchod Tel.: 737 813 409 Litos.jiri@seznam.cz Evid. č. akce 751 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Na parcele st. p. č. 242 Katastrální území NÁCHOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D - DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 GALERIE 1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  | EV. Č. AKCE 1612 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č.PARÉ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.4 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KNIHA STANDARDŮ ZTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zařizovací předměty

  - klozet závěsný

závěsný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu. DIN EN 997. Glazováno pod kruhem. pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 litru nebo pro podomítkový tlakový splachova 3/4“. Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867). Instalace s upevňovacím setem do plné stěny nejméně 120 mm nebo s nosným rámem do lehkých zděných a sádrokartonových příček.

Ilustrativní foto

  - závěsný modul pro zazdění

splachovací nádržka do stěny 12 cm (UP320) s ovládáním zepředu; 2 množství splachování s ovládacími tlačítky z chromu; splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky; nastavitelné splachovací množství; nastavitelné okamžité spláchnutí možné; splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí; splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování; přívod vody zezadu / shora uprostřed; povrch rámu upravený práškovou barvou, barva modrá, se 4 upevňovacími pásk; pro imobilní WC pneumatické ovládání

Ilustrativní foto

  - umývadlo

umyvadlo z jemné žárohlíny; ve středu s 1 otvorem pro umývadlovou baterii; s přepadem; upevnění - 2 šrouby M10 x 140 mm; šířka 550 mm

polosloup pro umývadlo z jemné žárohlíny včetně upevňovací sady

Ilustrativní foto

  - výlevka keramická závěsná

závěsná keramická  výlevka s plastovou mřížkou

závěsný systém pro výlevku, se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní stěny, tlačítko single nebo dual

Ilustrativní foto

- Baterie

  - baterie umývadlová stojánková

baterie umývadlová s odtokovou soupravou, průtok 5,8 l, výška 125 mm, chrom

Ilustrativní foto

  - baterie dřezová stojánková

baterie dřezová páková; DN15, keramická kartuše; nastavitelný omezovač průtoku; otočná 	výtková trubice; perlátor; chromový povrch

Ilustrativní foto

  - baterie sprchová nástěnný páková

baterie sprchová páková; DN15, keramická kartuše; chromový povrch

Ilustrativní foto

- Doplňky do sociálních zařízení

  - nerezový zásobník na papírové ručníky

nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, rozměr 279 x 389 x 102 mm, povrch matný

Ilustrativní foto

  - nerezový zásobník na toaletní papír

nerezový zásobník na toaletní papír (průměr 270 mm), povrch matný

Ilustrativní foto

  - nerezový dávkovač tekutého mýdla

nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 1,2 l, povrch matný

Ilustrativní foto

  - WC souprava, chrom matný

Ilustrativní foto

  - nerezový věšák kulatý, povrch matný

průměr 20*45 mm, matný povrch

Ilustrativní foto

  - nerezový koš 12 l

nerezový koš s PVC vložkou, objem12 l., pr. 250 x 400 mm, povrch matný

Ilustrativní foto