Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Úsporná opatření ve společnosti NATURA HRADEC s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 220 t, jednoho kusu vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 160 t blíže specifikovaného níže.

| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 220 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 220 t |  |  |  |  |
| Spotřeba elektrické energie | Max. 17,7 kWh/h | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací síla | Min. 2200 kN (220 tun) | Ano / Ne |  |  |
| Velikost formy | Max. 850 x 660 mm (hor. x ver.) | Ano / Ne |  |  |
| Objem vstřikovací jednotky (při tlaku min. 1680 bar., průměr šneku 60 mm) | Min. 620 cm3 | Ano / Ne |  |  |
| Upínací desky s vrtáním dle standardu Euromap | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Hydraulický vstřikovací lis s 1 čerpadlem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Pohon hydraulického čerpadla pomocí servomotoru | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Délka rámu stroje | Max. 6400 mm | Ano / Ne |  |  |
| Šířka uzavírací jednotky (stěhování do haly) | Max. 2100 mm | Ano / Ne |  |  |
| Celková hmotnost formy | Min. 3000 kg | Ano / Ne |  |  |
| Max. dráha otevření stroje/max. odstup desek | Min. 1050 mm | Ano / Ne |  |  |
| Středění formy | 160 mm | Ano / Ne |  |  |
| Manipulace s formou při výměně na stroji (od podlahy po spodní hranu formy) | Max. 1400 mm | Ano / Ne |  |  |
| Hydraulická vstřikovací jednotka | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Šnek vstřikovací jednotky | Průměr 60 mm | Ano / Ne |  |  |
| Šnek s geometrií a povrchem, v provedení pro zpracování plněných materiálů | Do 30 % plniv | Ano / Ne |  |  |
| Šnek odolný proti abrazi a korozi | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Otevřená tryska (poloměr) | R 35 mm | Ano / Ne |  |  |
| Vrtání trysky | 4 mm | Ano / Ne |  |  |
| Posuvná jednotka pod násypku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické nastavení výšky formy přes řízení stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Středění formy průměru | Min. 160 mm | Ano / Ne |  |  |
| Hydraulický centrální a deskový vyhazovač | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Tahač jader hydraulický 3-násobný pro pohyblivou upínací desku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Pneumatický ventil 2/2 cestný pro pevnou upínací desku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Pneumatický ventil2/2 cestný pro pohyblivou upínací desku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Regulátor tlakového vzduchu pro pneumatická zařízení | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Regulace topení horkých vtoků | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 4 regulační okruhy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Euromap 14 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Světelná signalizace poruchy na vyvýšeném místě nad ovládáním stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Elektrická zásuvka | 3 x 230V / 16A | Ano / Ne |  |  |
| Elektrická zásuvka | 1 x 380V / 16A | Ano / Ne |  |  |
| Elektrická zásuvka | 1 x 380V / 32A | Ano / Ne |  |  |
| Rozhraní pro robot | Euromap 67 | Ano / Ne |  |  |
| Řízení stroje barevným, dotykovým monitorem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Sledování výrobních parametrů numericky i graficky, statistické vyhodnocení a histogram | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Možnost nastavení tolerancí výrobních parametrů a zastavení stroje při jejich překročení (grafické zobrazení) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Program k měření, zobrazení a nastavení optimalizace spotřeby energie | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Program pro měření tekutosti materiálu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Přístup do řízení stroje přes kartu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozhraní USB na stroji | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Síťové rozhraní ETHERNET | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Cyklus stroje volně programovatelný | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Protokol výrobních dat | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Volně konfigurovatelné stránky obrazovky a tlačítka | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Týdenní spínací hodiny | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Průtokový regulátor chladící / temperační vody | 6-nádobný | Ano / Ne |  |  |
| Oddělené připojení chladící vody pro stroj a tlačítka | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Řídící systém v českém, německém nebo anglickém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Návod ke stroji v českém jazyce | Digitální i tištěný | Ano / Ne |  |  |
| Vzdálený přístup ke stroji pro servisní účely ze strany dodavatele | Min. po dobu záruky | Ano / Ne |  |  |

| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 160 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 220 t |  |  |  |  |
| Spotřeba elektrické energie | Max. 17,7 kWh/h | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací síla | Min. 1600 kN (160 tun) | Ano / Ne |  |  |
| Velikost formy | Max. 720 x 630 mm (hor. x ver.) | Ano / Ne |  |  |
| Objem vstřikovací jednotky (při tlaku min. 1650 bar., průměr šneku 55 mm) | Min. 520 cm3 | Ano / Ne |  |  |
| Upínací desky s vrtáním dle standardu Euromap | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Hydraulický vstřikovací lis s 1 čerpadlem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Pohon hydraulického čerpadla pomocí servomotoru | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Délka rámu stroje | Max. 5400 mm | Ano / Ne |  |  |
| Šířka uzavírací jednotky (stěhování do haly) | Max. 1800 mm | Ano / Ne |  |  |
| Celková hmotnost formy | Min. 2400 kg | Ano / Ne |  |  |
| Max. dráha otevření stroje/max. odstup desek | Min. 900 mm | Ano / Ne |  |  |
| Středění formy | 125 mm | Ano / Ne |  |  |
| Manipulace s formou při výměně na stroji (od podlahy po spodní hranu formy) | Max. 1400 mm | Ano / Ne |  |  |
| Hydraulická vstřikovací jednotka | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Šnek vstřikovací jednotky | Průměr 55 mm | Ano / Ne |  |  |
| Šnek s geometrií a povrchem, v provedení pro zpracování plněných materiálů | Do 30 % plniv | Ano / Ne |  |  |
| Šnek odolný proti abrazi a korozi | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Otevřená tryska (poloměr) | R 35 mm | Ano / Ne |  |  |
| Vrtání trysky | 4 mm | Ano / Ne |  |  |
| Posuvná jednotka pod násypku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické nastavení výšky formy přes řízení stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Středění formy průměru | Min. 125 mm | Ano / Ne |  |  |
| Hydraulický centrální vyhazovač | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Tahač jader hydraulický 3-násobný pro pohyblivou upínací desku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Pneumatický ventil 2/2 cestný pro pevnou upínací desku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Pneumatický ventil2/2 cestný pro pohyblivou upínací desku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Regulátor tlakového vzduchu pro pneumatická zařízení | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Regulace topení horkých vtoků | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 4 regulační okruhy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Euromap 14 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatická posuvná zábrana s elektrickým pohonem na straně operátora | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Světelná signalizace poruchy na vyvýšeném místě nad ovládáním stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Elektrická zásuvka | 3 x 230V / 16A | Ano / Ne |  |  |
| Elektrická zásuvka | 1 x 380V / 16A | Ano / Ne |  |  |
| Elektrická zásuvka | 1 x 380V / 32A | Ano / Ne |  |  |
| Rozhraní pro robot | Euromap 67 | Ano / Ne |  |  |
| Řízení stroje barevným, dotykovým monitorem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Sledování výrobních parametrů numericky i graficky, statistické vyhodnocení a histogram | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Možnost nastavení tolerancí výrobních parametrů a zastavení stroje při jejich překročení (grafické zobrazení) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Program k měření, zobrazení a nastavení optimalizace spotřeby energie | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Program pro měření tekutosti materiálu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Přístup do řízení stroje přes kartu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozhraní USB na stroji | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Síťové rozhraní ETHERNET | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Cyklus stroje volně programovatelný | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Protokol výrobních dat | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Volně konfigurovatelné stránky obrazovky a tlačítka | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Týdenní spínací hodiny | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Průtokový regulátor chladící / temperační vody | 6-nádobný | Ano / Ne |  |  |
| Oddělené připojení chladící vody pro stroj a tlačítka | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Řídící systém v českém, německém nebo anglickém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Návod ke stroji v českém jazyce | Digitální i tištěný | Ano / Ne |  |  |
| Vzdálený přístup ke stroji pro servisní účely ze strany dodavatele | Min. po dobu záruky | Ano / Ne |  |  |

´

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele