Příloha č. 2 Zadávací dokumentace: Technická specifikace části č. 1 – Vstřikolis s otočným stolem

Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

Specifikace vertikálního lisu s otočným stolem :

- Maximální velikost stroje délka 2200 mm, šířka 1300 mm, výška 2400 mm

- Uzavírací síla: 120 až 130 kN

- Vertikální uzavírací jednotka v bezsloupkovém  provedení

- 3. staniční otočný stůl s minimálním průměrem 620 mm, otáčení stolu se servo-elektrickým  pohonem

- Vstřikovací jednotka (min. a max. objem dávky): min. 14 cm³, max. 16 cm³

- Vstřikovací jednotka ve vysoce otěruvzdorném provedení, průměr šneku 18 mm

- Polohově regulovaný šnek s regulačním ventilem na vstřikovací jednotce včetně regulace zpětného tlaku

- Elektro-mechanický pohon dávkování

- Vstřikování v centrální poloze (vertikální poloha vstřikovací jednotky)

- Pneumatický ventil (tlakový vzduch pro vyfukování): 1 okruh

- Světelná závora – horizontální poloha ze třech vstupních stran

- Chladicí okruhy stroje, programovatelné,regulované

- Chladicí okruh formy 1 x připojení na otočném stole – otočné polohování

- Řídící panel přes dotykový monitor  min. 15", namontovaný na levé straně stroje

- Kontrola zadní pozice vyhazovače během otáčení stolu

- Zvukový výstražný signál

- Optický výstražný signál, blikající světlo

- Rozhraní pro temperační zařízení pro formu, 20 mA

- Rozhraní pro barvící jednotku

- Rozhraní pro manipulátor podle Euromap 67

- Instalace a kalibrace stroje v místě dodání

- Provedení pro čisté prostory :

- vodou chlazený elektromotor čerpadla

- kryt hydraulického bloku

- kalibrační zpráva

- speciální barevné provedení, bílá RAL 9010

- navýšení antivibračních podložek rámu stroje o 100 mm