Příloha č. 4 Zadávací dokumentace: Technická specifikace části č. 3 – Vstřikolis na výrobu plastových konektorů

Předmět zakázky:

Dodávka vstřikolisu s uzavírací silou 250 kN, vertikálně-horizontální provedení pro výrobu konektorů na plastových trubičkách vkládaných do vstřikovací formy včetně instalace a zaškolení obsluhy

Základní parametry stroje:

- vertikálně-horizontální provedení vstřikolisu (uzavírací jednotka vertikální, vstřikovací jednotka horizontální, vstřikuje se do dělící roviny formy)

- dvoudeskový uzavírací systém

- tvrzená vstřikovací komora a šnek prům. 22 mm, poměr L/D = 17 – 18 Komora s min. 4 zónami topných pásů + 1 na špičku

- profilovaná dráha (rampa) vstřikovací rychlosti (min. 8x), tlak (min. 2x), dotlaková fáze (min. 8x)

- přepínání ze vstřikovací fáze na dotlak v závislosti na dráze, čase, hydr. tlaku

- sériové rozhraní pro připojení temperační jednotky, Ethernet/OPC rozhraní, USB výstup

- max. uzamykací síla 250 kN

- maximální odstup desek 400 mm

- minimální výška formy 200 mm

- světlá vzdálenost mezi vodícími sloupy min. 253 mm

- možnost nastavení rampy uzavírání, otevírání

- hydraulický vyhazovač se zdvihem 80 mm

- kompaktní stroj – zastavěná plocha max. 1,5m2

- standardní rozhraní pro manipulační jednotky (EUROMAP 67)

- vibrace tlumící nohy

- plně dotyková ovládací obrazovka  velikosti min. 15“

- barva stroje bílá

- ovládání v jazykové kombinaci alespoň čeština, angličtina

- elektronický poznámkový blok na obrazovce

- přístup k ovládání pomocí hesla nebo USB flash drive

- kompletní dokumentační logbook

- instalace a zaškolení 1 den

Parametry vstřikovací jednotky:

- Tvrzená vstřikovací jednotka

- Odstupňované hodnoty otáček šneku s postupným přechodem

- Blokace otáček šneku při nízké teplotě

- Sledování produkce při začátku dotlaku

- Řízení kompletního vstřikovacího profilu a zpětného tlaku uzavřenou smyčkou

- Řízení vstřiku s otáčejícím se šnekem

- Mikroprocesory ovládané topné zóny pro válec a trysku v počtu alespoň  5

- Termočlánkem ovládaná teplota trysky

- Rychlovyprázdnění materiálu ze zásobníku

- Nastavitelný přítlak trysky

- Zpožděný odjezd trysky

Parametry uzavírací jednotky:

- Alespoň osm stupňů rychlosti uzavírání

- Alespoň osm stupňů rychlosti otevírání

- Vícenásobné opakování procesu spuštění po uzavření formy

- Hydraulický vyhazovač, digitální nastavení tlaku, rychlosti a zdvihu, vícenásobná mezipauza

- Hydraulický vyhazovač s omezením zdvihu 80 mm

- Hydraulické zajištění uzavření

- Mechanické zajištění uzavření s elektronickým sledováním

- Pneumaticky ovládaný ochranný kryt

Další technické parametry:

- USB rozhraní pro vstup a výměnu dat

- Sériové rozhraní pro temperační jednotku

- Počítač kusů &  intervalový signál

- Počítač předvolby pro vypnutí stroje

- Chráněná zásuvka 230  V ˜ /10 A

- Chlazení skříňového rozvaděče

- Týdenní hodiny

- Pohon hydraulického čerpadla servomotorem

- Automatické předehřívání oleje

- Měření teploty oleje

- řízené chlazení oleje

- indikátor hladiny oleje

- Sledování hladiny, teploty a stavu oleje

Manuál v českém a anglickém jazyce

Kopie platného dokladu o shodě, CE certifikace, Elektroplány odpovídající Evropským normám