Příloha č. 5 Zadávací dokumentace: Technická specifikace části č. 4 – Zařízení pro sušení granulátu

Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka, instalace a školení dle uvedených specifikací

-	OBECNÉ SPECIFIKACE:

-	Zařízení bude obsahovat kompletní dokumentaci včetně el. verze výkresů, schémat, obslužný a servisní manuál v českém jazyce se základními rozměry zařízení spolu s instalačními požadavky.

-	Seznam doporučených náhradních dílů spotřebního charakteru.

-	Součástí dodávky je doprava zařízení od výrobce, přes jeho složení v místě zadavatele a jeho následnou instalaci. Výška výrobních prostor je 3000 mm. Skládání stroje z přepravního prostředku bude probíhat zadní částí přepravního prostředku, ne zboku (nákladová rampa). Info k přepravě: Zařízení musí být uloženo tak daleko od kabiny řidiče (nákladní automobil), aby se při vyvezení stroje mohlo zajet pod přepravní paletu paletovým vozíkem.

-	Pro každé zařízení musí být vypracován Protokol o shodě – Declaration of Conformity  (CE značka, dle zákona 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

-	Zařízení musí splňovat požadavky dané zákony, normami a předpisy na stroje provozované v České republice (technické, bezpečnostní atd.).

-	Veškeré zařízení, pokud bude obsahovat ovládací panely, musí být vybaveno českým nebo anglickým jazykem

-	Zařízení musí splňovat podmínky provozu dané kontrolovaným prostředím třídy ISO 14644 Class 8. Toto zařízení musí být schopno pracovat, aniž by bylo zdrojem částic a/nebo mikrobiální kontaminace. (Zařízení nesmí dále uvolňovat maziva a jiné provozní kapaliny, kontaminovat vyráběný výrobek, musí pracovat bez výparů do okolí, nutnosti odtahů a nutnosti exového prostředí.)

-	Hlučnost zařízení či souboru zařízení nesmí překročit hranici 85 dB.

-	Veškeré zařízení musí být buď v nerezovém provedení nebo speciálním barevném provedení Med White RAL 9010

Technické Specifikace část 1/2: Sestava zařízení pro sušení a dopravu  granulátu –

(3 sušící jednotky k lisům)

SUŠÍCÍ JEDNOTKY:

Tlakovzdušná sušící jednotka

Počet kusů:     3 ks

Specifikace

- Kapacita sušící násypky – 6 l

- Materiál ve styku s granulátem – sklo nebo nerez. ocel

- Sušící výkon – průtok procesního vzduchu min. 1,5 m3/h

- Automatická redukce spotřeby stlačeného vzduchu v závislosti na spotřebě granulátu kvůli omezení spotřeby stlačeného vzduchu v závodě

- Otevřená databáze materiálů integrovaná do řídícího systému sušící jednotky obsahující parametry pro sušení granulátů (název, teplota sušení, jiné specifikace)

- Ochrana materiálu před přesušením, funkce automatického snížení teploty sušení v případě ukončení spotřeby granulátu procesním strojem

- Rosný bod min. -25°C

- Sušící teplota – rozsah: 40 až 150°C

- Vizuální a akustický alarm

- Spouštěcí hodiny

- Interní sonda pro kontinuální snímání hodnoty rosného bodu se zobrazováním hodnot

- Sušící jednotka vybavena přírubou pro fixaci vakuového nasavače

- Mobilní rám pro umístění sušící násypky na podlahu s předpokladem umístění materiálového zásobníku o kapacitě min. 100 l v těle rámu přímo pod sušící jednotkou za účelem minimalizace zastavěného prostoru

- Odsávací box pod násypkou plně izolovaný s výstupem granulátu D40mm, vhodný pro umístění čistícího ventilu

DOPRAVA MATERIÁLU:

Vakuové nasavače pro plnění sušících násypek

- Objem min. 1 l, max. 3 l – 3 ks

- Materiál ve styku s plastovým granulátem – nerezová ocel

- Nerezový síťový filtr

- Inspekční dvířka

- Systém řízení komunikující  se spolupracujícími stroji a zařízeními

Vakuový nasavač pro nasávání vysušeného materiálu na procesní stroj

- Objem 1 l – 3 ks

- Materiál ve styku s plastovým granulátem – sklo

- Hladinový senzor pro snímaní hladiny materiálu v nasavači

- Systém řízení komunikující  se spolupracujícími stroji a zařízeními

Vývěva – zdroj podtlaku

- 1 ks

- Výkon min. 3 kW

- Vakuová linie – Ø 40 mm

- Systém řízení komunikující se spolupracujícími stroji a zařízeními

- Centrální filtr vývěvy s filtrační vložkou pro jemný prach a odnímatelným kontejnerem pro výsyp prachové složky

- Centrální filtr vývěvy umístění nad motorem za účelem minimalizace zastavěného prostoru

Čistící ventily

- 3 ks

- Kovové tělo, nikoliv plastové, Ø 40 mm

- Dvoupístové provedení

- Nerezový filtr

Potrubí, montážní materiál

- Materiálové linie – Ø 40 mm – flexibilní hadice, vybaveny čistícím ventilem

- Vakuová linie – Ø 40 mm – hliníkové trubky

- Nerezové sací jehly dvojité – 3 ks

Zásobníky na plastový granulát

- 3 ks

- Objem – 100 l

- Materiál – nerezová ocel

- Port pro vložení sací jehly Ø 40 mm

- Mobilní provedení na kolečkách s brzdou

- Nerezové víko s 2 madly

- Kuželový tvar zásobníku

SUPERVIZNÍ SYSTÉM:

- Modifikace softwaru pro zajištění komunikace se stávajícími systémy, které zajisťují komunikaci mezi spolupracujícími stroji.

Technická specifikace část 2/2 Sestava zařízení pro sušení a dopravu  granulátu

(mobilní molekulární sušící jednotka – 1 ks, mobilní sušící násypky – 4 ks, podtlakový nasávač k vstřik. lisu – 1 ks, podtlakové nasávače pro sušící násypky – 4 ks, předělání současného systému podtlakové dopravy granulátu – 1 ks)

Vzdálenost vývěvy od lisu bude mezi 40 – 50 metry. Sušící zařízení bude umístěno vedle lisu do vzdálenosti cca 2 metrů. Zařízení na sušení granulátu bude mít 4 násypky/sila pro kontinuální sušení resinu.

a) Molekulární sušící jednotka

- 1 ks zařízení pro sušení resinu

- řešení vhodné pro přípravu materiálů viz tab. 1 níže

- rozsah procesních teplot 60-150°C

- zařízení  udržující konstantní hodnotu  rosného bodu po celou dobu procesu

- rosný bod minimálně -50 °C + nastavení hodnoty rosného bodu

- rotorová sušící jednotka, bez nutnosti výměny náplně molekulárního síta

- vizuální a akustický alarm

- sériový port RS485

- spouštěcí hodiny (denní a týdenní časovač)

- sušící jednotka vybavena automatickou redukcí procesní teploty v případě zastavení odběru granulátu ze sušící násypky – ochrana materiálu před přesušením

- řešení sušícího systému musí být vhodné pro přípravu 3 různých materiálů samostatně s možností nastavení teploty sušení nezávisle pro každou z násypek

- 2 ventilátory (pro proces a pro regeneraci)

b) Sušící násypky

- 4 ks samostatných sušících násypek umístěných v mobilním rámu odpovídajících přípravě 5 různých materiálů, viz Tab. 1 (1 ks – Cyrolite; 1 ks – PP 3622; 2 ks na všechny zbylé typy granulátů)

- nerezové provedení (kontakt s materiálem)

- plná izolace válcové i kuželové části násypek, odsávacího boxu min. 60 mm

- pneumatické ovládání (uzavření/otevření) sacích boxů kvůli zamezení kontaminace (řešeno např. čistícím ventilem)

- zařízení bude obsahovat grafický ovládací displej a inspekční sklo

- zařízení bude dále obsahovat ochranu materiálu proti degradaci pomocí automatického by passu, který omezuje proudění suchého vzduchu do sušící násypky v případě neodebírání materiálu

- mobilní rám bude dále umožnovat dodatečné rozšíření násypek - stavebnicový systém

c) Systém podtlakové dopravy granulátu

- 1 ks podtlakové dopravy

- Požadavky na samotnou dopravní cestu:

- materiálové linie - Ø 40 mm – nerezové trubky

- vakuová linie – Ø 40 mm – hliníkové trubky (úspora nákladů)

- kolena 90° na výstupu ze všech 4 materiálových liniích – sklo (z důvodu kontroly zůstatku granulátu v potrubí a omezení opotřebení dopravní cesty)

- Nerezové sací jehly dvojité – 4 ks (z důvodu zajištění přisání vzduchu a neucpání sacího potrubí velkým množstvím granulátu)

- systém musí zaručit samočistící schopnost potrubí při výměně granulátu (granulát nesmí kontaminovat následující výrobu anebo způsobovat navlhání granulátu zůstávajícího v potrubí)

- zajištění odvodu elektrostatického náboje tak, aby nedocházelo k ulpívání granulátu na těsnících mechanických částech systému dopravy a sušení a tím ztrátě funkčnosti dopravy granulátu (např. ofuk klapky nasávače).

- zařazení bude dále obsahovat:

- 4 ks vakuových nasávačů pro nasávání materiálu do sušících násypek

- 1 ks vakuového nasavače pro nasávání materiálu na vstřikovací lis

- tělo vakuových nasávačů ideálně v nerezovém provedení či sklo

Používané materiály jsou TPE (Pellethane); PEBA-Ether (Pebax 4033); PMMA (Cyrolite); PP (PP3622), TPE (Pebax 6333).

Velikost zpracovávaných dávek je o objemu:

TPE (Pellethane) = nutný minimální objem zásobníku 4,2 l resin (při 6 hodinách předsoušení), což odpovídá hodinové spotřebě lisu 0,7 l resinu/hod.

PEBA-Ether (Pebax 4033) = nutný minimální objem zásobníku 1,5 l resin (při 6 hodinách předsoušení), což odpovídá hodinové spotřebě lisu 0,24 l resinu/hod.

PMMA (Cyrolite) = nutný minimální objem zásobníku 18,8 l resin (při 4 hodinách předsoušení), což odpovídá hodinové spotřebě lisu 4,7 l resinu/hod.

PP (PP3622) = nutný minimální objem zásobníku 2,8 l resin (při 2 hodinách předsoušení), což odpovídá hodinové spotřebě lisu 1,4 l resinu/hod.

TPE (Pebax 6333) = nutný minimální objem zásobníku 1,5 l resin (při 6 hodinách předsoušení), což odpovídá hodinové spotřebě lisu 0,25 l resinu/hod.