Příloha č. 6 Zadávací dokumentace: Technická specifikace části č. 5 – Potiskový stroj

# Předmět zakázky - Stroj pro potisk plicního katetru

Jeden jednoúčelový stroj na tampónový potisk s uzavřeným systémem s velikostí klišé  510 x 70 mm.

Technické specifikace –  stroj na tampónový potisk s uzavřeným systémem s velikostí klišé  510 x 70 mm:

- Nepřetržitý chod nebo jednotlivé tisky pomocí pedálu

- Možnost dvojnásobného / trojnásobného tisku v jednom kroku

- Počítadlo potištěných kusů

- Plynulá regulace rychlosti

- Zabudovaný systém pro automatické čištění tamponu lepicí páskou

- Velikost klišé 70 mm x 510 mm x 10 mm (š x d x v)

- Automatický systém proti zasychání barvy v klišé

- Půdorysné rozměry max. 1200 (šířka) x 1300 mm (hloubka)

- Počet cyklů v hod. min 600

- Přítlačná síla tamponu minimálně  2.500N

- Nožní pedál

- Podstavec stroje s polohovacím stolem (v osách x,y,z)

- Tlačítko nouzového vypnutí na přední straně

- Membránová klávesnice z obslužných prvků

- Přípojné zatížení (příkon) 0,5 kW nebo vyšší

- Uzavřený potiskový systém

- Průměr barevníku 60 mm, ocelový břit

- PLC řídící systém, zálohovací baterie PLC

- Požadovaný odstín nátěrem ošetřených (lakovaných) krytů stroje: bílá

Ke stroji bude přiložen:

  - Návod na obsluhu stroje

  - Seznam doporučených náhradních dílů

  - Soupis požadavků na preventivní údržbu

  - Kontakt na záruční servis

# Požadavky na plnění - dodavatelská firma má povinnost ve vztahu k oběma strojům:

  - Realizovat kompletní dodávku plně funkčního zařízení na klíč (konstrukci, výrobu, zapojení, programování, odladění, uvedení do provozu za účasti pověřených osob zadavatele - objednatele)

  - Garantovat záruční servis

  - Nabízet pozáruční servis

# Požadavky na stroj

  - Zařízení musí splňovat požadavky dané zákony, normami a předpisy na stroje provozované v české republice (technické, bezpečnostní atp.)

  - Stroj musí být schopný provozu v prostředí s kontrolovaným prostředím třídy ISO 14644 Class 8  aniž by byl zdrojem částic a/nebo mikrobiální kontaminace

  - Stroj nesmí uvolňovat maziva a jiné provozní kapaliny

  - Stroj nesmí kontaminovat vyráběný výrobek

  - Hlučnost stroje musí být pod 85dB

  - EC certifikát + Prohlášení o shodě

# Požadavky vzhledem k potiskovanému produktu u obou strojů

  - Kvalitní a bezchybný potisk

  - Nesmí dojít k poškození katetru nebo vzniku povrchových vad