P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Kanalizace Milovice u Hořic na pozemku p. č. 694/3

b) místo stavby

katastrální území Milovice u Hořic, pozemky p. č. 694/3 a p. č. 787/1

c) předmět dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je na základě kamerové prohlídky oprava části stávající jednotné gravitační kanalizace obce Milovice u Hořic v délce 80 m v kraji vozovky III/3263  p. č. 694/3. Na kanalizaci se přepojí stávající odtok ze septiku domu č. p. 9 a RD č. p. 11.

A.1.2 Údaje o žadateli

název:	Obec Milovice u Hořic

sídlo: 			    Milovice u Hořic 46, 508 01

zastoupená:	Ing. Alois Jirsák CSc., starosta

telefon:	               493698124

e-mail:	obecni.uradmiloviceuhoric.cz

IČ:	00578444

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

název:	Jan Přibyl

sídlo: 	Vojice 2, 508 01  Hořice

telefon:	605926313

e-mail:	projekce.pribyljanseznam.cz

IČO:	43521746

ČKAIT:	0601331

autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby,

specializace stavby zdravotně technické

A.2 Seznam vstupních údajů

- místní šetření na staveništi

- výškopisné a polohopisné zaměření geodetem v systému Balt po vyrovnání

- vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací

- souhlas vlastníka dotčeného pozemku

- požadavky investora

- kamerová prohlídka stávající kanalizace

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

Staveniště se nachází v severní zastavěné části obce v komunikaci III/3263.

-  2  -

b) dosavadní využití a zastavěnost území

V současné době je stávající kanalizace vedena ze severovýchodní části obce betonovým potrubím DN 300 mm v místní komunikaci p. č. 42/1, před objektem pošty v revizní šachtě se lomí a pokračuje severním směrem podél přilehlé obytné zástavby a vyúsťuje do Rašínského potoka.

Při kamerové prohlídce bylo zjištěno, že část kanalizace je propadlá a hrozí její ucpání se zpětným vzdutím do kanalizačních přípojek přilehlé zástavby.

Z tohoto důvodu se obec rozhodla kritický úsek kanalizace opravit, a to s hledem na velké množství stávajících podzemních sítí upravenou trasou v živičné komunikaci III/3263 p. č. 694/3.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně či v záplavovém území.

d) údaje o odtokových poměrech

Staveniště je svažité od jihu k severu.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování

Obec Milovice u Hořic má schválený územní plán a oprava kanalizace je v souladu s ÚPO jako stavba technické infrastruktury.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Dokumentace je zpracována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky správců dotčených podzemních sítí se týkají vlastní realizace výstavby kanalizace.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – stavba je z vodohospodářského hlediska možná bez připomínek.

Se Správou silnic Královéhradeckého kraje byla uzavřena smlouva o uložení opravovaného kanalizačního potrubí do silničního pozemku p. č. 694/3.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

PD neobsahuje seznam výjimek ani úlevových řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba je bez těchto investic.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

dotčené pozemky v k. ú. Milovice u Hořic:

p. č. 694/3	vlastnické právo:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Správa silnic Královéhradeckého kraje,

Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04, Hradec Králové

druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 4.825 m

-  3  -

p. č. 787/1	Obec Milovice u Hořic, č. p. 46, 508 01  Hořice

druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 69 m

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončení stavby

Jedná se o opravu části trasy stávající jednotné kanalizace, s ohledem na velké množství stávajících podzemních sítí s odkloněním do sousední živičné komunikace III/3263 p. č. 694/3.

b) účel užívání stavby

Při kamerové prohlídce stávající jednotné kanalizace bylo zjištěno, že její část je zavalena a aktuálně hrozí její ucpání s následným zpětným vzdutím do připojených kanalizačních přípojek sousedních nemovitostí. Jedná se o jednotnou kanalizaci obce, odvádějící odpadní vody od přilehlé zástavby v severovýchodní části obce Milovice u Hořic do vodoteče Rašínský potok.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Netýká se PD.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků   zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Netýká se PD.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů

Požadavky správců dotčených pozemních sítí se týkají vlastní realizace výstavby kanalizace.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – stavba je z vodohospodářského hlediska možná.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se PD.

h) navrhované kapacity stavby

Opravovaná část stávající jednotné kanalizace o celkové délce 80 m se provede z potrubí z korugovaného polypropylénu DN/ID 400 mm o délce 36 m a DN/ID 300 mm o délce 44 m. Součástí opravovaného úseku jsou 4 ks revizní šachet  1 m a 1 ks revizní šachty  0,60 m. U stávající revizní šachty před objektem pošty bude její poklop zvednut do nivelety vozovky místní komunikace. Na opravenou část jednotné kanalizace se přepojí stávající odtokové potrubí ze septiku bytového domu č. p. 9 a rodinného domu č. p. 11.

-  4  -

i) základní bilance stavby

Výpočet množství odpadních vod

Výpočet množství odpadních vod nebylo prováděn, nebyla zjišťována celková délka kanalizační stoky ani počet připojených nemovitostí. Světlost opravované stoky je navržena shodně se světlostí opravované kanalizace, která před zborcením nevykazovala žádné provozní problémy.

j) základní předpoklady výstavby

Oprava části stávající kanalizace bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci stavebního (vodoprávního) povolení, které vydá odbor životního prostředí MěÚ Hořice.

Stavba nebude etapizována. Délka výstavby je odhadována na 15 dní.

k) orientační náklady stavby

Na výstavbu bylo proveden dílčí rozpočet, který činí  cca 900.000 Kč bez DPH.

B)   S O U H R N N Á    T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Staveniště se nachází v severovýchodní okrajové zastavěné části obce Milovice u Hořic při východní straně stávající komunikace III/3263. Kanalizace odvádí přečištěné odpadní a dešťové povrchové vody ze severovýchodní části území obce Milovice u Hořic do vodoteče Rašínský potok.

Na základě provozních problémů byla provedena kamerová prohlídka a bylo zjištěno, že část stávající kanalizace z betonových trub DN 300 mm je zborcena a aktuálně hrozí její ucpání. S ohledem na velké množství stávajících podzemních sítí nebude poškozená část kanalizace opravena v její současné trase, ale bude uložena do živičné vozovky komunikace III/3263 v pozemku p. č. 694/3.

Na staveništi dojde ke křížení a k souběhu se stávajícími sdělovacími kabely a STL plynovodními přípojkami.

Staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně či v záplavovém území.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byla provedena kamerová prohlídka, při které byl zjištěn havarijní stav části stávající jednotné kanalizace. Při kamerové prohlídce proběhlo trasování stávající kanalizace s upřesněním její skutečné hloubky. Byla zajištěna vyjádření správců stávajících podzemních sítí, doložená trasami těchto sítí.

Na staveništi proběhlo místní šetření za účasti investora.

Začátek zemních prací bude s předstihem ohlášen na příslušném archeologickém pracovišti.

c) stávající ochrana a bezpečnostní pásma

Na staveništi se nachází potrubí stávající jednotné kanalizace DN 300 a DN 400 mm s ochranným pásmem 1,50 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Dále se zde nachází potrubí STL plynovodu s ochranným pásmem 1,0 m od vnějšího líce potrubí na obě strany, sdělovací kabely s ochranným pásmem 1,50 m od krajního vodiče na obě strany a kabely veřejného osvětlení s ochranným pásmem 1,0 m od krajního vodiče na obě strany.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stávající jednotná kanalizace, vlastněná a provozovaná obcí Milovice u Hořic, je v části úseku zborcená a aktuálně hrozí havarijní stav při jejím ucpání a zpětné vzdutí odpadní vody do připojených kanalizačních přípojek přilehlé zástavby. Navrženou opravou bude zajištěn kontinuální odtok přečištěných splaškových vod a povrchových srážkových vod ze severovýchodního území obce Milovice u Hořic do Rašínského potoka. Odtokové poměry budou navráceny do původního stavu před zjištěným současným havarijním stavem.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

-  2  -

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Jedná se o liniovou stavbu, kterou nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem na ochranu ZPF. Lesní pozemky nebudou stavbou dotčeny.

h) územně technické podmínky

Navržená oprava kanalizace bude vedena v kraji živičné komunikace III/3263 na pozemku p. č. 694/3.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Oprava části stávající jednotné kanalizace bude urychleně provedena po vydání vodoprávního povolení na novou trasu a po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem projektové dokumentace je oprava části stávající jednotné obecní kanalizace v severovýchodní zastavěné části obce Milovice u Hořic. Opravovaný úsek nebude prováděn v současné trase kanalizace, a to z důvodu velkého množství stávajících podzemních sítí. Navrhovaná oprava části kanalizace bude provedena v živičné komunikaci III/3263 p. č. 694/3 o celkové délce 80 m.

Oprava kanalizace – korugované PP DN/ID 400 mm ……………….. 36 m

- korugované PP DN/ID 300 mm ……………….. 44 m.

Na opravovanou část se připojí stávající kanalizační přípojky od bytového domu č. p. 9 a rodinného domu č. p. 11.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o podzemní vedení. Jediným nadzemním znakem budou poklopy revizních šachet, osazené v úrovni nivelety živičné komunikace.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Navržená oprava části stávající kanalizace bude vedena výkopem v živičné komunikaci III/3263. Po ukončení prací požaduje Správa silnic KHK opravu jedné poloviny vozovky asfalbetonem o tl. 50 mm. Odtok odpadní vody bude gravitační.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Netýká se PD.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Netýká se PD.

B.2. 6 Základní technický popis staveb

Jedná se o opravu části stávající jednotné gravitační kanalizace obce Milovice u Hořic, která odvádí přečištěné odpadní vody a srážkové povrchové vody ze severovýchodní zastavěné části obce Milovice u Hořic do Rašínského potoka. Stavba je vyvolána provozními problémy, které upřesnil provedený kamerový průzkum jako zborcení části betonové kanalizace DN 300 mm, kterou je nutné urychleně opravit. S ohledem na velké množství

-  3  -

stávajících podzemních sítí nebude oprava prováděna v trase stávající kanalizace, ale bude provedena nová kanalizace z korugovaného polypropylénu DN/ID 400 mm a DN/ID 300 mm o celkové délce 80 m v kraji živičné komunikace III/3263 v pozemku p. č. 694/3.

Současné vyústění do Rašínského potoka a skladba vypouštěných odpadních vod budou zachovány.

Oprava kanalizace bude zahájena odkrytím stávajícího kanalizačního potrubí v kraji živičné komunikace III/3263 před severozápadním rohem RD č. p. 12. Dle provedeného trasování se kanalizace nachází v těsné blízkosti u betonového obrubníku chodníku  a její hloubka je pouze 0,90 m. V místě napojení na stávající kanalizaci bude provedena navržená revizní šachta Š1  1 m se spodní betonovou monolitickou částí, na kterou se osadí betonová zákrytová deska s únosností 40 t. Původně zamýšlená šachta o menším rozměru by svým poklopem vyšla pod chodníkový obrubník a z tohoto důvodu je navržena šachta půdorysně větší se zákrytovou deskou s poklopem otočeným do vozovky. Na opačné straně zákrytové desky se zpětně osadí betonové obrubníky chodníku do betonového lože. V blízkosti napojení bude provedena lomová šachta Š2, s ohledem na malou hloubku se spodní betonovou monolitickou částí a o průměru 0,60 m. Od šachty Š2 bude kanalizace pokračovat jižním směrem v kraji vozovky osově ve vzdálenosti min. 1,0 m od chodníkového obrubníku.

Navržená revizní šachta Š3 bude nejhlubší, a to z důvodu, že před ním dojde ke křížení se stávající STL plynovodní přípojkou. Vzdálenost vnějších stěn plynovodního a kanalizačního potrubí musí být 0,50 m. Před záhozem křížení bude pozván pracovník RWE k protokolárnímu převzetí. V úseku mezi šachtami Š1 a Š3 bude kanalizace provedena z korugovaného polypropylénu DN/ID 400 mm o délce 36 m. Z šachty Š3 bude kanalizace pokračovat z potrubí z korugovaného polypropylénu DN/ID 300 mm v délce 44 m k napojení na stávající revizní šachtu v křižovatce před objektem pošty.

Na trase se přes odbočku 300/160 mm napojí stávající odtok ze septiku RD č. p. 11. Do navržené revizní šachty Š4 se prodlouží stávající odtok ze septiku bytového domu č. p. 9. Na trase dojde ke křížení se stávajícími sdělovacími kabely a před stávající koncovou revizní šachtou s potrubím STL plynovodu. U stávající šachty v křižovatce před objektem pošty se její poklop nachází cca 0,20 m pod niveletou vozovky. Poklop s rámem bude demontován, osadí se podkladní prstence a poklop se zpětně osadí do nivelety vozovky. Současný odtok do kanalizace se ve stávající šachtě zaslepí provedením betonové nástupnice.

Revizní šachty Š3, Š4 a Š5 se provedou z betonových dílců  1 m s prefabrikovaným dnem s betonovou kynetou a nástupnicí. Kyneta a nástupnice budou opatřeny epoxidovým nátěrem. Prefabrikovaná dna budou opatřena od výrobce šachtovými vložkami. U všech navržených šachet se osadí litinové poklopy bez odvětrání s pantem a roznášecím samonivelačním rámem. Poklopy se osadí na maltové lože a prstence pro uložení dle montážních pokynů výrobce.

Před zahájením zemních prací se vyřízne živičný kryt vozovky v trase kanalizace s min. přesahem 200 mm na obě strany od kraje budoucího výkopu. Živičný kryt bude vybourán a odvezen k recyklaci. Zemní práce budou prováděny strojně v předpokládané hornině tř. 3 a tř. 4 s ručními dokopávkami v blízkosti stávajících podzemních sítí. Výkop rýhy bude od hloubky 1,30 m pažen pažením příložným nebo pažícími boxy. Potrubí z korugovaného PP bude kladeno do výkopu na 100 mm hutněné štěrkopískové lože frakce 0 – 20 mm, zhutněné vibračním pěchem na 80  % PS ve sklonu dle projektové dokumentace. Po uložení potrubí bude proveden jeho obsyp štěrkopískem frakce 0 – 20 mm zhutněný vibračním pěchem na 90 % PS. Přímo nad potrubím do výšky 300 mm nebude obsyp hutněn. Zbytek rýhy se zasype štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm se strojním zhutňováním po max. 300 mm vrstvách na míru hutnitelnosti Edef. = 45 MPa do úrovně pláně komunikace.

- 4  -

Následně se provede cementová stabilizace, na kterou se rozprostře obalované kamenivo a provede se asfaltbeton ACL 22 o tl. 70 mm. Nakonec se provede vrstva asfaltbetonu ACO 11 o tl. 50 mm dle požadavku Správy silnic Královéhradeckého kraje.

V průběhu prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Stavba bude prováděna dle PD odsouhlasené ve stavebním řízení, případné změny budou konzultovány s projektantem.

Při provádění prací budou dodržovány technologické postupy výrobce potrubí a šachet, všechny platné předpisy BOZP, ČSN a podmínky vodoprávního povolení.

Stavebník zajistí odborné vedení realizace stavby a všechny práce budou prováděny pouze osobami odborně způsobilými a řádně poučenými.

Po vyhotovení díla bude u kanalizace provedena zkouška vodotěsnosti vzduchem a kamerová prohlídka, předaná investorovi v papírové a elektronické podobě. Dodavatel dále zajistí zaměření skutečné trasy kanalizace geodetem a projekt skutečného provedení stavby.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Jedná se o opravu části stávající gravitační jednotné obecní kanalizace, odvádějící odpadní a srážkové povrchové vody ze severovýchodní zastavěné části obce Milovice u Hořic do Rašínského potoka.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Netýká se PD.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Provoz kanalizace nevyžaduje žádné energie.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Okolí staveniště bude po dobu výstavby kanalizace zatíženo větším hlukem a prašností.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Netýká se PD.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Navržená oprava stávající jednotné kanalizace bude provedena od navržené revizní šachty Š1 před severozápadním rohem RD č. p. 12 v délce 80 m až po stávající revizní šachtu v křižovatce před objektem pošty.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Oprava částí stávající jednotné kanalizace o celkové délce 80 m bude provedena z potrubí z korugovaného polypropylénu DN/ID 400 mm o délce 36 m a DN/ID 300 mm o délce 44 m.

-  5  -

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Před zahájením prací budou vlastníci a uživatelé sousedních pozemků informováni o dočasném omezení přístupu na pozemky. O zásah do komunikace požádá dodavatel stavby Správu silnic KHK a odbor dopravy MěÚ Hořice. Staveniště bude opatřeno dopravním značením snižujícím rychlost a upozorňujícím na práce na silnici.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Současné napojení zůstává a nové nevzniká.

c) doprava v klidu

Netýká se PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Pro výstavbu kanalizace není potřeba kácení žádných dřevin ani křovin. Po ukončení prací bude povrch vozovky opraven v jedné polovině její šířky.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, naopak bude odstraněn současný havarijní stav zborcené části kanalizace. Během výstavby bude okolí staveniště zatíženo větším hlukem a prašností. Při stavbě nebudou vznikat žádné odpady.

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V dotčeném území nedojde výstavbou kanalizace k narušení ochrany rostlin a živočichů a ekologické funkce a vazby v krajině budou zachovány.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se PD.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se PD.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Navržená kanalizace bude mít ochranné pásmo 1,50 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Netýká se PD.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je přístupné z dotčené komunikace III/3263.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné demolice ani kácení dřevin.

-  6  -

c) maximální zábory pro staveniště

Jedná s o liniovou stavbu s šířkou manipulačního pruhu 5 m.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou prováděny převážně strojně v předpokládané hornině tř. 3 a tř. 4. Deponie, zařízení staveniště a skládka přebytečné vytěžené horniny bude na pozemcích obce, které upřesní investor s dodavatelem stavby před zahájením prací.