# Příloha č. 2

Technické specifikace

cisternové automobilové stříkačky včetně příslušenství

- Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem minimálně 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

- CAS splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání cisterny kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., CAS splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena zásuvkou pro dobíjení akumulátorových baterií a přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií je umístěna nejméně 100mm nad čárou brodění. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena

- analogovou radiostanicí  TM610, výrobce HYT a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel (analogová stanice s anténou není předmětem veřejné zakázky)

- přípojnými body pro dodatečnou montáž digitálního terminálu kompatibilního s typem TMP700, výrobce TETRAPOL a příslušné střešní antény.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena současně vozidlovou analogovou radiostanici a přípojnými body pro vozidlový digitální terminál, je pro každý komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a natáčením v provedení se čtyřmi  LED světlomety odolnými proti otřesům s celkovým světelným tokem nejméně 20.000 lm.

  - Zdrojem elektrické energie pro stožár je elektrická soustava podvozku CAS s možností přepojení na externí 230V zdroj elektrické energie.

Pro elektrocentrálu s výkonem nejméně 4,5 kW a s krytím nejméně IP 44, která bude zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár), bude vytvořena prostorová a hmotnostní rezerva v levé přední části účelové nástavby CAS, kde bude vyjímatelně zabudována.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED.

  - K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu celého požárního družstva včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel.

  - K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

  - K bodu 21 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji kompatibilní s PSS3000, výrobce Dräger, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy v kabině osádky. Kompletní dýchací přístroje pro montáž

- 4ks poskytne zadavatel (4 kusy dýchacích přístrojů nejsou předmětem veřejné zakázky).

- 2ks dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena třemi náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům. Náhradní tlakové láhve pro montáž dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena třemi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice TC700P, výrobce HYT, úchyty pro montáž poskytne zadavatel. (úchyty nejsou předmětem veřejné zakázky)

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor přístupný shora určený pro drobné požární příslušenství.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce je vytvořen úložný prostor, a každý je přístupný zezadu.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná zezadu, ve spodní části je uzpůsobena pro zavěšení páteřové desky.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem zapojeným tak, aby bylo možné jeho výstup přepnout do venkovního reproduktoru VRZ,

- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými USB zásuvkami 5 V,

- v dosahu velitele ručním pracovním světlometem s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený přes zásuvku na elektrickou soustavu CAS.

- V prostoru umístění dobíjecích úchytů pro ruční radiostanice před druhou řadou sedadel bude vytvořena prostorová rezerva pro doplnění 2ks úchytů včetně rezervy pro jejich napájení.

- V prostoru umístění dobíjecích úchytů pro ruční svítilny před druhou řadou sedadel bude vytvořena prostorová rezerva pro doplnění 2ks úchytů včetně rezervy pro jejich napájení.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 l s pitnou vodou.

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky CAS)

umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. V dosahu velitele je umístěno tlačítko pro změnu tónu VRZ,

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země.

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Minimálně 4 úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60 m a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou i pěnou včetně pěnotvorného nástavce. Zařízení je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Účelová nástavba je v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení.

  - K bodu 30 přílohy č. 1

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

  - K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie CAS v celé její délce.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

  - K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „SOVĚTICE“.

  - K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

  - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

  - K bodu 2 přílohy č. 3

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Nápravy jsou uspořádány 6 x 6, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.

  - K bodu 9 přílohy č. 3

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země.

Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

  - K bodu 13 přílohy č. 3

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

  - K bodu 18 přílohy č. 3

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

  - K bodu 22 přílohy č. 3

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla. CAS je vybavena čerpadlem k plnění nádrže nebo nádrží na pěnidlo se zdrojem nezávislým na pohonu čerpacího zařízení.

  - K bodu 25 přílohy č. 3

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo.

Nádrž na hasivo je vyrobena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

Veškeré rozvody jsou provedeny z nerezavějící oceli.

  - K bodu 29 přílohy č. 3

Nádrž na vodu má objem nejméně 8.500 až 9.099 litrů a je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 550 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

  - K bodu 30 přílohy č. 3

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem. Pro CAS v provedení speciální pro velkoobjemové hašení pro šest osob se požární příslušenství rozšiřuje o následující položky:

- cestářské koště	1	ks,

- ejektor	1	ks,

- hadicový držák (vazák) v obalu	4	ks,

- izolovaná požární hadice 52x20 m	2	ks,

- kbelík 10 l	1	ks,

- kombinovaná proudnice 52	1	ks,

- lopata	2	ks,

- motorová řetězová pila s výkonem nejméně 2,7 kW a délkou

řetězové lišty nejméně 380 mm s příslušenstvím	1	ks,

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l	1	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 30 m	2	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 60 m	1	ks,

- přechod 75/52	2	ks,

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy	4	ks,

- přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks,

- přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory	4	ks,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	5	ks,

- savice přiměšovače	1	ks,

- termofólie 2x2 m	1	ks,

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka 	1	ks,

dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení:

- lékárnička velikost III v kufru / v batohu	1	ks.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Výrobce CAS (dodavatel) dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu:

- dalekohled	1	ks,

- dýchací přístroj kompletní PSS3000, kompatibilní s výrobky firmy  Dräger	2	ks,

- izolovaná požární hadice 52x20 m	8	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m	10	ks,

- izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- kbelík 10 l	1	ks,

- klíč na sací hadice	2	ks,

- kombinovaná proudnice 52	2	ks,

- lafetová odnímatelná proudnice 75	1	ks,

- lékárnička velikost II	1	ks,

- lékárnička velikost III v batohu	1	ks,

- náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji 6 l/30 MPa,

ocelová, kompatibilní s výrobky firmy Dräger	3	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 60 m	1	ks,

- papírové ručníky (balení)	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P9	1	ks,

- přechod 75/52	4	ks,

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy	4	ks,

- přenosný kulový kohout 75	2 ks,

- přenosný přiměšovač	1	ks,

- přenosný záchranný a zásahový žebřík pro 3 osoby min. 8m nastavovací	1	ks,

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory	4	ks,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	párů,

- sací hadice ø 125, celková délka sady 10 m	1	ks,

- sací koš ø 125	1	ks,

- sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- savice přiměšovače	1	ks,

- skříňka s nástroji	1	ks,

- tekuté mýdlo 500 ml	1	ks,

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS výrobci CAS  následující položky vlastního požárního příslušenství, které není předmětem veřejné zakázky:

- cestářské koště	1	ks,

- dýchací přístroj kompletní PSS3000 výrobce Dräger	4	ks,

- ejektor stojatý	1	ks,

- elektrocentrála HERON EGM55 - AVR1	1	ks,

- hadicový (přejezdový) můstek	2	ks,

- hadicový držák (vazák) v obalu	4	ks,

- hydrantový nástavec	1	ks,

- klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- krumpáč	1	ks,

- lopata	2	ks,

- motorová řetězová pila 545, výrobce Husqvarna	1	ks,

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile	1	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 30 m	2	ks,

- objímka na hadice 52 v obalu	4	ks,

- objímka na hadice 75 v obalu	4	ks,

- pákové kleště	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na střední pěnu SP350	1	ks,

- ploché páčidlo	1	ks,

- plovoucí čerpadlo PH CYKLON 1	1	ks,

- požární sekera bourací	1	ks,

- požární světlomet 230 V s kloubovým držákem	2	ks,

- prodlužovací kabel 25 m na navijáku	1	ks,

- proudnice 52 s uzávěrem	1	ks,

- proudnice 75	2	ks,

- přechod 52/25	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1	ks,

- přetlakový ventil	1	ks,

- přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- rozdělovač	1	ks,

- ruční radiostanice TC700P, výrobce HYT	3	ks,

- sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	ks,

- termofólie 2x2 m	1	ks,

- ventilové lano na vidlici	1	ks,

- vytyčovací červenobílá páska 100 m	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka plátěná skládací	1	ks,

- záchytné lano na vidlici	1	ks.

- Kalové čerpadlo HERON EMPH 80W	1	ks,

- Ponorné čerpadlo elektrické HCP 50ASH21 230V	1	ks,

- trhací hák nastavovací, kovový, délka 4 m	1	ks,

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, a trhacího háku je uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě. Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a)	Pravá přední část účelové nástavby:

- pákové kleště,

- ploché páčidlo,

- požární sekera,

- skříňka s nástroji.

b)	Levá přední část účelové nástavby:

- kombinovaný kanystr na pohonné hmoty pro motorové pily,

- motorová řetězová pila,

- požární světlomety,

- stativy pod požární světlomety.

- elektrocentrála

c)	Úložný prostor v kabině osádky:

- dalekohled, v dosahu velitele,

- lékárnička III,

- náhradní tlakové láhve,

- ruční svítilny s dobíjecím zdrojem, v dosahu každého,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní,

- termofólie 2x2m,

- vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy, v dosahu velitele a strojníka,

- vytyčovací páska 500 m.

d)	Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem):

- plovoucí čerpadlo.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Drobné požární příslušenství je uloženo ve čtyřech přenosných přepravkách, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg, je situována v přední pravé části účelové nástavby.

  - K bodu 35 přílohy č. 3

V přepravních kazetách na hadice jsou po dvou uloženy izolované požární hadice, a to

čtyři kusy 52x20 a dva kusy 75x20

- CAS je vybavena následujícími funkcemi:

  - signalizace, uzavření rolet a dveří, zasunutí osvětlovacího stožáru,

  - monitorování mezních provozních stavů na požárním čerpadle, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem,

  - signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,

  - ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné oranžové rampy na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky,

  - akustická signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva,

  - automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně automatického vypnutí světel a jejich návratu do parkovací polohy,

- CAS je vybavena zařízením ABS.

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 35 kN a s jištěním proti přetížení.

- Přední část kabiny osádky je ve spodní části vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče).

- CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinků sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšenou odolnost se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky dlouhodobě odolávající teplotám do 200° C a po dobu do 15 minut odolávají teplotě až 1000° C.

- Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě. Zobrazovací část o velikosti nejméně 5“ je umístěna v zorném poli řidiče.

- Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro brzděný přívěs o hmotnosti min 3.500 kg.

- Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S.

- Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

- Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice maximálně 3060 mm.

- Délka kompletně vybavené CAS je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice maximálně 10000 mm.

- Pro dodržení základních hygienických podmínek pro hasiče je CAS vybavena „hygienickým bodem“ tvořeným min 20l nádobou na pitnou vodu, zásobníkem na tekuté mýdlo a desinfekci o objemu 500 ml, a zásobník na papírové ručníky. Součástí je také vývod tlakového vzduchu se spirálovou hadicí a ruční pistolí.

- S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čárou brodění jsou v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňuje opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut.

Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybaven dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety. CAS současně umožňuje vypnutí denního svícení. Výška hladiny od země pro kterou je CAS konstruována , je vyznačena čárou brodění, která je provedena modrou barvou na obou stranách kabiny osádky, poblíž blatníku přední nápravy.  Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí. Výrobce CAS v návodu pro použití stanoví podrobný postup pro:

  - Přípravu CAS na brodění,

  - Způsob jízdy při brodění,

  - Konečnou údržbu po brodění a uvedení do plné pohotovosti

- S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

- bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

- při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.

- S ohledem na předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 28V/80A.

S ohledem na požadovanou životnost je CAS vybavena převodovkou bez automatického a bez poloautomatického systému řazením rychlostí.

S ohledem na zabezpečení osobních věcí hasičů je kabina osádky vybavena centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním s možností uzamčení

kabiny osádky z prostoru obsluhy požárního čerpadla, při chodu motoru.

- S ohledem na již instalované zařízení pro odvod výfukových plynů z garážového stání a s ohledem na předpokládanou dobu životnosti je CAS vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky.

- Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Z důvodu větší přehlednosti ještě jednou níže v tabulce rekapitulujeme vybavení CAS, které zadavatel již vlastní a vybavení CAS, které zadavatel dosud nevlastní a je předmětem zakázky

| Povinná výbava pro velkoobjemové hašení dle vyhlášky č. 53/2010 Sb. | Povinná výbava |  | * Výbava, kterou již zadavatel vlastní |  |  | ** Výbava, kterou zadavatel nevlastní a je předmětem zakázky. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Počet jednotek | Jednotka | Název | Počet jednotek | Jednotka | Počet jednotek |  |  |  |  |
| Cestářské koště | 1 | ks | Cestářské koště | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Dalekohled | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu2 | 6 | ks | Dýchací přístroj kompletní typ PSS3000 výrobce Dräger | 4 | ks | 2 |  |  |  |  |
| Ejektor ležatý | 1 | ks | Ejektor ležatý | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Hadicový držák v obalu | 4 | ks | Hadicový držák v obalu | 4 | ks |  |  |  |  |  |
| Hadicový můstek | 2 | ks | Hadicový můstek | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| Hydrantový nástavec | 1 | ks | Hydrantový nástavec | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Izolovaná požární hadice 75x5 m | 2 | ks |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Izolovaná požární hadice 52x20 m | 8 | ks |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Izolovaná požární hadice 75x20 m | 10 | ks |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Kbelík 10 1 | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | ks | Klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | ks | Klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 | ks | Klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| Klíč na sací hadice | 2 | ks |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud | 2 | ks |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Krumpáč | 1 | ks | Krumpáč | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Lékárnička velikost II | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Lékárnička velikost III | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Lopata | 2 | ks | Lopata | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| Motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 380 mm s příslušenstvím, mimo provedení „Hobby“ | 1 | ks | Motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 380 mm s příslušenstvím, mimo provedení „Hobby“ | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile | 1 | ks | Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Náhradní tlaková láhev3 | 3 | ks |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Nízkoprůtažné lano6 s opláštěným jádrem typu A 30 m, průměrem min. 10 mm | 2 | ks | Nízkoprůtažné lano6 s opláštěným jádrem typu A 30 m, průměrem min. 10 mm | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| Nízkoprůtažné lano6 s opláštěným jádrem typu A 60 m, průměrem min. 10 mm | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu | 4 | ks | Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu | 4 | ks |  |  |  |  |  |
| Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu | 4 | ks | Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu | 4 | ks |  |  |  |  |  |
| Pákové kleště | 1 | ks | Pákové kleště | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Papírové ručníky | 1 | balení |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Pěnotvorná proudnice na střední pěnu7 | 1 | ks | Pěnotvorná proudnice na střední pěnu7 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ploché páčidlo | 1 | ks | Ploché páčidlo | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Požární sekera bourací | 1 | ks | Požární sekera bourací | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Požární světlomet s kloubovým držákem, není-li použit osvětlovací stožár | 2 | ks | Požární světlomet s kloubovým držákem, není-li použit osvětlovací stožár | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| Proudnice 52 s uzávěrem | 1 | ks | Proudnice 52 s uzávěrem | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Proudnice 75 | 2 | ks | Proudnice 75 | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| Přechod 52/25 | 1 | ks | Přechod 52/25 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Přechod 75/52 | 4 | ks |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Přenosná lafetová proudnice | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Přenosné výstražné světlo oranžové barvy | 4 | ks |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B9 | 1 | ks | Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B9 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B9 | 1 | ks | Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B9 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Přenosný kulový kohout | 2 | ks |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Přenosný přiměšovač | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou min. 8 m | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Přetlakový ventil | 1 | ks | Přetlakový ventil | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Přikrývka (deka) v obalu | 1 | ks | Přikrývka (deka) v obalu | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Rozdělovač | 1 | ks | Rozdělovač | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Ruční svítilna | 4 | ks |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 15 | pár |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Sací hadice, celková délka sady 10 m | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Sací koš | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Sací nástavec na pěnidlo | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Savice přiměšovače | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Sběrač 2 x 75 | 1 | ks | Sběrač 2 x 75 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Skříňka s nástroji | 1 | sada |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Tekuté mýdlo 500 ml | 1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Termofólie 2x2 m | 1 | ks | Termofólie 2x2 m | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Trhací hák | 1 | ks | Trhací hák | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Ventilové lano na vidlici | 1 | ks | Ventilové lano na vidlici | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | ks |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Vytyčovací páska 100 m | 1 | ks | Vytyčovací páska 100 m | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Záchranné a evakuační nosítka | 1 | ks | Záchranné a evakuační nosítka | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Záchytné lano na vidlici | 1 | ks | Záchytné lano na vidlici | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Plovoucí čerpadlo | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektrocentrála HERON | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ponorné čerpadlo elektrické 230V | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kalové čerpadlo HERON | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prodlužovací kabel na bubnu 230V/25m | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ruční radiostanice typ TC700P, výrobce HYT | 3 | ks |  |  |  |  |  |
| * Poznámka: Toto vybavení již zadavatel vlastní, proto není předmětem zakázky. Zadavatel toto vybavení před dodáním CAS doručí vybranému uchazeči (prodávajícímu) a ten jej do CAS zabuduje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poznámka: Uchazeč do celkové nabídkové ceny ocení všechny položky, u kterých je níže v řádcích číselně vyjádřen počet kusů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |