AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.,

Rokycanova 114/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO

telefon  465 423691-2

E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

Městský úřad Jičín

odbor životního prostředí			budova Aris

17. listopadu 16

Jičín

50601

Vaše značka                               Vyřizuje                                               	Datum

Bc. J. Vodseďálek, DiS.             		9.10.2018

(724922710, vodsedalek@agroprojekce.cz)

Věc:  Žádost o souhrnné stanovisko k zamýšlené stavbě pro účely projektu:

„Vodní nádrž Staré Místo“

k.ú. Staré Místo

Projektová dokumentace  pro stavební povolení

Žádáme Vás o souhrnné závazné stanovisko k výstavbě výše uvedené akce.

Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení: „Vodní nádrž Staré Místo“

Popis stávajícího stavu lokality:

Zájmové území, v kterém se zamýšlená stavba navrhuje, leží v povodí Čejkovického potoka, v obci Staré Místo. Obec leží na jih od města Jičín v nadmořské výšce 270 – 300 m.m.m.

Území obce je relativně rovinaté.

Seznam parcel dotčených stavbou a majetkoprávní vztahy.

Nádrž

Topografie širšího územního celku (viz níže)

Nádrž

Popis návrhu a požadavků investora:

SO-01 Hráz

Hráz bude ponechána původní, pouze bude urovnána na jednotnou niveletu, vysvahována a v prostoru pokládky nového potrubí dotěsněna z jílů kategorie CS které jsou dle ČSN velmi vhodné do homogenních hrází. Výška hráze u výpustného zařízení je 3,08m. Návodní svah je opevněn kamenivem ve sklonu 1:3 v tl. 30cm a páskovcovou zídkou s využitím bloků původního opevnění. Vzdušný svah je navržen ve sklonu 1:2. Celková délka hráze je 135m.

SO-02 Zdrž

v předmětné lokalitě dojde k odstranění sedimentu z prostoru zdrže. Navrhuje se přemístění výkopku k levému břehu nádrže, kde bude zřízena dočasná deponie tohoto sedimentu (zmenší se vodní plocha). Se sedimentem nebude nakládáno mimo parcelu vodní plochy (parc.11/2)

SO-03 Výpustné zařízení

Jako výpustné zařízení bude osazen prefabrikovaný třídlužový požerák, který umožní případnou manipulaci s vodní hladinou. Požerák bude osazen do monolitického základu. Součástí tohoto objektu je i nátoková mříž, která bude umožňovat upouštění spodní nebo horní vody. Manipulační objekt bude zajištěn poklopem proti neoprávněné manipulaci. Na tento objekt bude přístup zajištěn ocelovou lávkou s oboustranným zábradlím a uzamykatelnou brankou. Vyústění výtokového potrubí je řešeno v podhrází výtokovým čelem a vývarem. Vývar je miskovitého tvaru se stálou hladinou tvořený kamenným záhozem s urovnáním líce.

SO-04 Bezpečnostní přeliv

Pro bezpečné převedení povodňových průtoků je v levém zavázání hráze navržen korunový bezpečnostní přeliv s průlehem. Samotný přeliv je řešen jako soustava betonových prahů a kamenné dlažby do betonu. Průleh je řešen kamenným záhozem s betonovými prahy. Průleh je vyústěn do přirozené svodnice

Součástí tohoto objektu je i demolice stávající budovy čerpací stanice a zásyp stávající šachty (rezervoáru) pod touto budovou.

SO-05 Deponie

K levému břehu nádrže bude vyhrnut sediment dozery. Bagry budou následně sediment tvarovat do požadované figury. Svah této deponie bude opevněn kamenným záhozem do patky (stabilizace záhozu proti dalšímu rozplavení). Veškeré stávající vyústění budou zachovány - nastaveny a vyústěny opět do rybníka.

Zamýšlená výstavba leží na území :

obce  :	Staré Místo

katastrální území :  	Staré Místo

parcelní číslo :	viz. seznam parcel

obec s rozš.p.:	Jičín

investor :                  	Obec Staré Místo

Děkujeme Vám za kladné a brzké vyřízení našeho požadavku. Vyjádření zašlete na adresu :   Agroprojekce spol.s.r.o., Rokycanova 114/IV,

566 01 V Y S O K É   M Ý T O.

## S pozdravem

## Bc. Jakub Vodseďálek, DiS.

## projektant

Přílohy :   paré PD