Zpráva k Nástroji udržitelnosti

příloha dokladů k rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí

Žadatel:

Městys Černý Důl

Název projektu:

Kanalizace a ČOV Černý Důl

- Projekt žádá o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, aktivita 1.1.1. Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.

Datum aktualizace: 5. 10. 2017

Obsah

1.	Úvodní informace	3

2.	Základní vstupní data	4

2.1.	Popis stávajícího stavu	4

2.2.	Provozní náklady	6

2.3.	Investiční náklady projektu	6

2.4.	Finanční prostředky	7

3.	Provozní náklady VaK – ex post	8

4.	Návrh PFO	8

5.	Výstupy SFŽP	9

6.	Závěr	9

# Úvodní informace

Název projektu: Kanalizace a ČOV Černý Důl

Identifikace Žadatele: Městys Černý Důl

Sídlo: Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl

IČ: 00277720

Zastoupený: Ing. Zdeněk Kraus, starosta městysu

Kontaktní osoba pro jednání se SFŽP: Ing. Lucie Fetterová

Email: lucie.fetterova@erv.cz

telefon:  734 439 988

Identifikace Zpracovatele: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

sídlo: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IČ: 27504514

DIČ: CZ27504514

Zpracovatel nástroje udržitelnosti: Ing. Lucie Fetterová

Email: lucie.fetterova@erv.cz

telefon:  734 439 988

- Projekt žádá o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, aktivita 1.1.1. Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.

# Základní vstupní data

## Popis stávajícího stavu

V městysu Černý Důl je v současné době vybudována část splaškové kanalizace části Černý Důl, která je v současné době zakončena na ČOV Mileta. Tato stávající splašková kanalizace bude po realizaci tohoto projektu přepojena na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci a ČOV v místní části Čistá. Součástí projektu je tedy vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV o kapacitě 1750 EO v místní části Čistá a dále vybudování nové splaškové kanalizace v severní části Nad Miletou (tato bude napojena na stávající kanalizaci v Černém Dole). Veškerou tuto stávající infrastrukturu vlastní městys Černý Důl a provozuje ji Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.

V obci je dále vybudován vodovod, který je vlastněn městysem Černý Důl a provozován Vodárenskou společností Lánov, spol. s r.o.

Lokalizace projektu

Zdroj: www.mapy.cz

Ukazatele budované kanalizace a ČOV

Celková délka potrubí kanalizace	6.484 m

Počet připojených EO			1.098 EO

Počet nových ČOV                                       1 ks

Kapacita nové ČOV                                     1.750 EO

Přínosy projektu

Přínosem projektu je zajištění čištění celkem 1.098 EO. Kanalizace řeší odvádění odpadních vod z dosud neodkanalizovaných částí obce a vybudování nové ČOV o kapacitě 1.750 EO. Projekt zajistí zlepšení životního prostředí v obci a jejím okolí.

| Celkové snížení - likvidované znečištění navíc |  | t/rok |
| --- | --- | --- |
| Nerozpuštěné látky | NL | 21,27 |
| Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5 | 23,36 |
| Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr | 45,40 |
| Celkový fosfor | Pcelk. | 0,92 |
| Amoniakální dusík | N-NH4+ | 2,63 |
| Celkový dusík | Ncelk. | 3,87 |

## Provozní náklady

Jedná se o projekt zpracovaný na základě historických dat. Kalkulace provozních nákladů vychází ze stávající kalkulace poskytnuté městysu Černý Důl.

Co se týká údajů, které jsou uvedeny v historických datech, tak ty byly vypočítány dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 401/2010-15000 pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací. Hodnota stávající vodohospodářské infrastruktury je dle výše uvedeného Metodického pokynu 18,916mil. Kč vč. DPH.

Městys Černý Důl bude kanalizační síť včetně ČOV provozovat v rámci oddílného modelu. Položka energie je dána odborným odhadem na provoze ČOV a čerpacích stanic. Položka mzdy zahrnuje kontrolu a údržbu zařízení provozovatele včetně nákladů na fakturaci stočného (účetní). PFO vychází z požadavků záložky Výstupy pro SFŽP, dle které by se měly v průběhu 10 let kumulovat prostředky ve výši 4,995 mil. Kč. PFO bude naplňován postupně, tak, aby docházelo k postupnému nárůstu cen stočného. Položka 5.2 (ostatní provozní náklady externí) zahrnuje servis čerpacích stanic a ČOV, jejich čistění a případné rozbory odpadní vody. Položka F je předpoklad odkanalizování nemovitostí při spotřebě cca 35 m3/os/rok.

## Investiční náklady projektu

Investiční náklady vycházejí z výkazu výměr, který byl zpracován společností MULTIAQUA spol. s r.o.,    a který byl oceněn v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení s nejnižší nabídkovou cenou vyhrálo sdružení společností „Čistý Černý Důl“, tvořena společníky: GASCO spol. s r.o. a BAK stavební společnost, a.s. Cena stavby, která vzešla z této soutěže, byla stanovena na částku 118.764.255,90 Kč bez DPH. Do nástroje udržitelnosti byla do listu Základní vstupní data doplněna částka včetně přípojek (odbočky) bez VRN – 116.615.255,90 Kč.

Investiční náklady spadají dle typu a životnosti do položek:

- Výstavba odpadní voda – nová – odpadní potrubí

- Výstavba odpadní voda – nová – ostatní stavby

- Stroje a zařízení odpadní voda – nová zařízení

Náklady byly rozloženy do let výstavby 2017 – 2019 podle předpokladu harmonogramu výstavby investora.

Veškeré investiční náklady projektu jsou uvedeny v tabulce níže, ze které jsou patrné i nezpůsobilé výdaje. Tato tabulka vychází z kumulativního rozpočtu přiloženého k dokladům k RoPD.

## Finanční prostředky

Financování projektu je rozloženo na dotaci OPŽP a vlastní zdroje.

Vlastní zdroje žadatele ve výši 25.974.543,74 Kč jsou doložené bankovním výpisem a úvěrovou smlouvou.

Další nezpůsobilé výdaje jsou tvořeny DPH, které bude fakturováno v rámci režimu přenesené daňové povinnosti, a tudíž není potřeba, aby obec disponovala prostředky na jeho pokrytí.

Finanční prostředky na obnovu inframajetku budou generovány ze stočného.

# Provozní náklady VaK – ex post

- Položky kalkulace v provozních nákladech VaK ex post zůstaly zachovány dle prognóz.

# Návrh PFO

Plán financování a obnovy počítá s tím, že obec bude každý rok postupně navyšovat částku, kterou bude každý rok dávat na PFO. Tento vývoj kopíruje postupný nárůst ze záložky „výstupy pro SFŽP“. Tento propočet respektuje minimální výši požadovanou SFŽP, který jako minimum bere 4,995 mil. Kč.

# Výstupy SFŽP

Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI dle OPŽP je ve výši 4,995 mil. Kč, tato částka je rozložena po dobu deseti let s postupným nárůstem.

# Závěr

- Zpracovatel Nástroje udržitelnosti Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. a žadatel, o podporu městys Černý Důl v rámci OPŽP vzájemné prohlašují, že zpracovaný Nástroj udržitelnosti projektu „Kanalizace a ČOV Černý Důl“ je v souladu s relevantními dokumenty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a že použitá data v předloženém nástroji jsou pravdivá.

- Zároveň si jsou vědomi závaznosti vytvoření minimálních požadovaných zdrojů dle podmínek OPŽP a jejich využití v souladu s principy řádného hospodáře.

- V Jaroměři dne ……… 2017				         V Černém Dole dne …………. 2017

# . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           		        . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Lucie Fetterová					       Ing. Zdeněk Kraus, starosta

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.                                           Městys Černý Důl